T.C.

BAHÇEŞEHİR UNIVERSITY

FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES

DEPARTMENT OF [DEPARTMENT NAME]

PROJECT FINAL REPORT

SMART GREENHOUSE: AN ESP32-BASED

IoT CLIMATE AND IRRIGATION CONTROL STATION

CMP3010

Course Project

Muhammet Emir Onus  [STUDENT ID]

[SECOND TEAM MEMBER - NAME SURNAME]  [STUDENT ID]

İSTANBUL, [MONTH] 2026

# TABLE OF CONTENTS (right-click and select "Update Field")

TABLE OF CONTENTS (right-click and select "Update Field")	ii

# OVERVIEW

## Problem Statement and Objectives

Small-scale greenhouses and home growers lose crops for a reason that is entirely measurable: the growing environment drifts outside the range the plant tolerates while nobody is watching. Soil dries out over a weekend, an afternoon heat spike cooks seedlings, or a cool-season crop such as lettuce bolts after a few days above its temperature ceiling. Commercial climate computers solve this, but they cost far more than a hobby or teaching greenhouse can justify, and they are closed systems that a student cannot inspect or extend.

The problem this project addresses is therefore stated as follows: provide continuous, plant-specific climate and irrigation control for a small greenhouse using low-cost, openly available components, and keep that control working even when the network is down.

The general goal is a self-contained embedded control station built around an ESP32 microcontroller. It senses air temperature and humidity, soil moisture and light level; it drives a water pump, an exhaust fan and an LED grow strip; it reports to the user through a 16x2 LCD and a responsive web application served by the device itself; and it logs history to a cloud service so that longer-term trends can be reviewed. The specific objectives are:

- O1 - Autonomous control. Keep temperature, humidity, soil moisture and light inside the ideal band of the selected plant species without any user interaction, and continue to do so when Wi-Fi or the cloud service is unavailable.

- O2 - Plant specificity. Store an ideal band and an irrigation profile (times per day, hour of day, seconds of pumping) for eight plant species, and adapt those values further to the growth stage (seedling / vegetative / fruiting) and the season.

- O3 - Scheduled and manual irrigation. Obtain real wall-clock time over NTP and water at user-defined times that survive a power cut, while still allowing a manual push-button and a manual web command.

- O4 - Local user interface. Serve a mobile-friendly web application from the device itself with live readings, per-feature auto/manual switches, charts, an ideal-range view and plant-specific recommendations, in both light and dark themes.

- O5 - Cloud logging and remote command. Push eight measured fields to ThingSpeak and poll a TalkBack command queue, while staying inside the free-tier request budget.

- O6 - Verifiable quality. Keep all decision logic free of hardware dependencies so it can be unit-tested on a PC, and let the firmware compile with no warnings.

We deliberately kept the goals realistic. The fan is switched by a relay, so it is on/off rather than speed-controlled; adding proportional speed would require a PWM-capable fan driver and was scoped out. Likewise there is no user authentication on the local web server: the device is intended for a private home network, and this limitation is stated openly in Section 2.2 rather than hidden.

The final product is a single ESP32 board wired to five sensors/inputs and five outputs on a breadboard-mounted panel, running one firmware image, reachable from any phone on the same Wi-Fi network at http://akillisera.local. Success is measured against the objectives above: each objective maps to a concrete, checkable behaviour, and Section 2.1 lists how each one is verified.

## Background Information

Automated greenhouse control is a mature field, and the literature separates cleanly into three tiers. At the top, commercial climate computers such as Priva and Hoogendoorn systems run multi-zone PID and model-predictive control with vent, heating, CO2 and fogging actuators; these are the reference for what good control looks like, but a single installation costs more than an entire university teaching laboratory. In the middle sit open agricultural controllers such as FarmBot and the OpenAg Food Computer, which publish their hardware and software and target research and education. At the entry tier are the many Arduino and ESP32 greenhouse projects published in maker communities and in student papers [4]; these are affordable but, in our survey, almost all of them share the same three weaknesses.

The first weakness is fixed thresholds. A typical published project waters when a soil sensor crosses one hard-coded number, regardless of what is planted. Horticultural references make it clear that this is wrong: lettuce is a shallow-rooted cool-season crop that wants frequent small waterings and bolts above roughly 20 degrees Celsius, whereas tomato is deep-rooted and prefers infrequent, deeper watering [5]. The second weakness is single set-point switching, which makes a relay chatter whenever the measurement sits on the threshold. The third is cloud dependence: control decisions are taken in a cloud function, so an internet outage stops irrigation altogether.

Our product addresses all three. Ideal bands and irrigation profiles are stored per species and shifted by growth stage and season, so the same firmware behaves differently for lettuce and for tomato. All bang-bang decisions use a hysteresis band rather than a single set-point, which both protects the relays and, more importantly, actively holds the measurement inside the ideal range instead of merely reacting to an alarm limit. And every control decision is taken on the microcontroller; the cloud is used only for logging and optional remote commands.

Two pieces of established theory are used directly. Vapour Pressure Deficit (VPD) is computed from air temperature and relative humidity using the Tetens saturation-vapour-pressure equation as given in FAO Irrigation and Drainage Paper 56 [3]; VPD is a better indicator of transpiration stress than relative humidity alone and is shown to the user next to the raw readings. Day/night state is derived from NTP wall-clock time and used to relax the temperature band at night and to switch the grow lights off, which follows standard photoperiod practice.

The societal benefit is concrete. Protected-crop irrigation is one of the larger consumers of fresh water in agriculture, and watering by a fixed timer overwaters by design because it cannot see the soil. A controller that waters only when the soil is below the species-specific lower band, for a species-specific duration, uses measurably less water for the same yield. The same argument applies to grow lighting, which is only enabled during daytime hours and only when measured light is below the band. Because the design is built from parts costing under two thousand Turkish lira in total and the source code is public, it is reproducible by schools, community gardens and smallholders who could not otherwise afford climate control.

# METHODOLOGY

## Project design

The system is a single-board embedded controller with a three-way user interface: a local LCD, a web application served by the device, and a cloud channel. Figure 1 shows the overall design: the sensing layer on the left, the ESP32 controller in the centre with the exact GPIO assignment of every signal, and the actuation layer on the right, together with the power distribution and the mandatory common-ground connection.

Figure 1. Overall design of the system: sensing layer, ESP32 controller with pin assignment, actuation layer, and power distribution.

The choice of GPIO pins is not arbitrary and is the first technical issue we had to solve. The ESP32 has two analogue-to-digital converters, and ADC2 is used internally by the Wi-Fi radio; any analogue read on an ADC2 pin returns garbage while Wi-Fi is active. Both analogue sensors are therefore placed on ADC1 pins (GPIO34 for soil moisture and GPIO35 for the LDR), which is documented in the datasheet [1] and enforced by a comment at the pin definition. A second hardware issue is the relay board: it is active-LOW, and calling pinMode(OUTPUT) drives the pin LOW, which would pulse the pump on for a few milliseconds at every boot. The initialisation routine therefore writes the OFF level to the output latch *before* calling pinMode. A third issue is that the ESP32 Arduino core version 3 removed the ledcSetup and ledcAttachPin functions; the LED strip PWM is wrapped in version-guarded macros so the same source compiles on both core generations.

Figure 2 shows the software design. The most important decision in the whole project is the bottom layer: all decision logic is written as pure functions with no Arduino dependency at all. control_logic.h and bitki_veri.h include only standard C++ headers, which means they can be compiled by a normal g++ on a laptop and exercised by a unit-test suite. Everything that touches a pin lives one layer above, and only actuators.h is allowed to call digitalWrite. This separation is what made it possible to develop and verify the entire control behaviour before the hardware was assembled.

Figure 2. Software architecture. Layer 1 is hardware-independent and unit-tested on a PC; each layer only calls the layer below it.

All implementation is placed in header files as inline functions rather than in .cpp files. This is deliberate: the Arduino build system compiles every .cpp in the sketch folder as a separate translation unit with no shared configuration, which produces duplicate-symbol linker errors for the kind of shared state this design uses. Inline functions in headers give a single-translation-unit (unity) build that behaves predictably.

The control rule itself is a hysteresis band rather than a single threshold, illustrated in Figure 3. Each plant has an ideal band, for example 50-70 % relative humidity for lettuce. The fan turns on when the measurement rises above the upper limit, turns off when it falls below the lower limit, and otherwise keeps its previous state. The practical consequence is that the measurement is actively pulled back into the ideal band and the relay does not chatter.

Figure 3. Band-targeting control with hysteresis, compared with naive single-threshold switching.

Timing is handled without a single delay() call anywhere in the main loop. Every periodic action - sensor sampling, LCD refresh, pump run-time, cloud upload, button debounce - is a millis()-based state machine. All elapsed-time comparisons are written as unsigned subtraction on uint32_t values, which stays correct when the millisecond counter wraps around after roughly 49.7 days; a naive comparison would stall the system permanently at that moment. The worst-case loop duration is measured on the device and exposed through the /api/saglik endpoint so the claim can be checked rather than asserted.

The user interface is a single-page web application stored in PROGMEM (flash) and served directly by the device, so no external hosting is required. Figure 4 shows the control half of the interface and Figure 5 the analytics half. The left column carries the readings, the WATER button and the irrigation schedule; the right column carries the fan and LED cards, each with an independent auto/manual switch; the full-width row below carries trends, the ideal-range view, activity statistics, the cloud history and the recommendation engine. The interface follows the operating system light/dark preference by default and can be overridden.

Figure 4. Web application, control section: live readings, plant/stage/season selection, irrigation with the per-plant schedule, and independent auto/manual control of fan and LED.

Figure 5. Web application, analytics section: ideal-range indicators for the selected plant, activity statistics with next watering and VPD, cloud history and plant-specific recommendations.

Table 1 lists the specifications of the product and the method used to verify each one. We treat a specification as met only when there is a repeatable check behind it, not when the code merely looks correct.

Table 1. Product specifications and the verification method for each.

| Specification | Target value | Verification method | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Autonomous operation without network | All control loops keep running | Cloud and Wi-Fi code paths are separate from control; verified by disabling network in firmware | Met |
| No blocking delay in main loop | Worst-case loop < 10 ms | Loop time measured on device, exposed via /api/saglik | Met |
| millis() overflow safety | Correct after 49.7 days | Unit tests pass values near 2^32 into every timing function | Met |
| Plant-specific irrigation | 8 species, distinct hours/count/volume | Unit test asserts no two species share the same profile | Met |
| Relay chattering prevented | No toggle inside the band | Hysteresis unit tests over rising and falling sweeps | Met |
| Pump safety lock | Minimum 60 s between waterings | Unit test on the cooldown function | Met |
| Cloud request budget | Within ThingSpeak free tier | static_assert on the computed daily request count at compile time | Met |
| Input validation on REST API | Invalid input returns HTTP 400 | Manual API tests against a mock and the device | Met |
| Compiles without warnings | 0 warnings with --warnings all | arduino-cli build log | Met |
| Flash usage | Fits 4 MB with huge_app | Build report: 1 179 501 bytes, 37 % | Met |
| Unit test suite | All assertions pass | 83 test cases / 157 assertions, green | Met |
| End-to-end test with real sensors | Full-day stability run | Requires the assembled hardware | Pending |

The single specification still marked pending is the long-duration run on the physical rig; the firmware side is complete and every software claim above is backed by an automated check.

## Project components

The work was carried out with the equipment of the university electronics laboratory: a regulated bench power supply for the 12 V rail during testing, a digital multimeter for continuity and rail checks, a soldering station for the pump and fan leads, and a laptop running arduino-cli for building and flashing. No manufactured PCB was produced; the circuit is built on a breadboard and a screw-terminal strip, which is appropriate for a course project and keeps the wiring inspectable during the demonstration.

The main component choices, and the alternatives we rejected, are the following.

Microcontroller - ESP32 NodeMCU-32S (ESP32-WROOM-32). The alternatives considered were the Arduino Uno and the ESP8266 NodeMCU. The Uno was rejected because it has no networking at all, only 2 KB of SRAM and 32 KB of flash, which cannot hold an embedded web application, and no hardware support for the concurrent HTTP server and cloud client we needed. The ESP8266 has Wi-Fi but only a single ADC channel, which is not enough for two analogue sensors without external multiplexing, and far less RAM. The ESP32 gives dual-core 240 MHz operation, 520 KB SRAM, 4 MB flash, integrated Wi-Fi with an NTP client, a non-volatile storage partition for settings that survive power cuts, and enough ADC1 channels for our analogue inputs [1][2]. Its extra cost over the ESP8266 is a small fraction of the total build cost.

Air temperature and humidity - DHT11. The DHT22/AM2302 is more accurate (plus or minus 0.5 degrees Celsius against plus or minus 2) and reads a wider humidity range. We use the DHT11 because it was the sensor supplied with the course kit and because our control decisions are band comparisons with several degrees of margin, not laboratory measurements; the DHT11 accuracy is inside that margin. The driver is written against the generic DHT library, so swapping to a DHT22 is a one-line change in config.h. The known DHT11 constraint - it must not be polled faster than once every two seconds - is respected by the two-second sampling period, and read failures are counted and reported rather than silently ignored.

Soil moisture - capacitive probe. The cheaper resistive probes were rejected on principle: they pass a DC current through the soil, which corrodes the exposed electrodes within weeks and drifts long before it fails. A capacitive probe has no exposed metal, so it survives permanent burial in wet soil, which is exactly our use case.

Light - LDR module. A BH1750 digital lux meter would give a calibrated absolute reading in lux over I2C. The LDR was chosen because the control decision is relative (is the light below the plant's lower band?) rather than absolute, and because it costs a fraction of the BH1750 and needs no bus address management.

Display - 16x2 character LCD with a PCF8574 I2C backpack. A bare parallel LCD would occupy six GPIO pins; the I2C backpack reduces this to two shared bus pins, which matters because the design already uses eleven pins. An OLED would look better but costs more and adds a graphics library to a flash budget that already carries the web application.

Switching - 2-channel relay module for the pump and fan, and an N-channel MOSFET for the LED strip. Relays were chosen for the two inductive 12 V loads because they give galvanic isolation between the mains-adjacent load side and the microcontroller. The LED strip is switched by a logic-level MOSFET instead, because the strip is dimmed with PWM at 5 kHz and a mechanical relay cannot switch at that rate. The relay module is active-LOW, which the firmware handles explicitly, and the 12 V supply ground must be tied to the ESP32 ground for any of the switching to work - this is the single most common wiring mistake in this class of project and is marked on Figure 1.

Cloud - ThingSpeak. The alternatives were Blynk, Adafruit IO and a self-hosted MQTT broker. ThingSpeak was chosen because its free tier allows one update every 15 seconds, which covers our 30-second logging period with margin; because it provides both a data channel and a TalkBack command queue in the same account, so remote commands need no second service; and because it exposes a plain REST interface that needs no proprietary library. A self-hosted broker would have been more flexible but requires an always-on server, which the project cannot assume.

Software toolchain. arduino-cli was used instead of the Arduino IDE so that builds are reproducible from a script and can specify the huge_app partition scheme, which the NodeMCU-32S board definition does not expose as a menu option. The default partition left the application at 89 % of the available flash; the explicit huge_app build property brought this down to 37 %. The unit tests use doctest [6], a single-header C++ framework, so the test suite has no build dependencies beyond g++. JSON encoding on the device uses ArduinoJson 7 [7].

# WORK PLAN

## Tasks and Time Line

The team has two members. Rather than splitting the project into a hardware person and a software person - which would have left each member ignorant of half the system - we divided it by subsystem, so that each member built the electronics of their own subsystem and also wrote the firmware that drives it. Each member therefore worked on both hardware and software, and each one can answer questions about the wiring as well as the code of the part they own. The division is given in Table 2 and the resulting schedule is shown as a Gantt chart in Table 5.

Table 2. Division of tasks between the two team members. Each member covers both hardware and software for their own subsystem.

| Team member | Subsystem owned | Hardware tasks | Software tasks |
| --- | --- | --- | --- |
| Muhammet Emir Onus | Sensing and control | Breadboard layout and the 3.3 V rail; wiring of the DHT11, the capacitive soil probe and the LDR module to the ADC1 pins; common-ground bus; continuity and rail testing with the multimeter; verification that no analogue sensor lands on an ADC2 pin. | Layered firmware architecture; the pure control-logic layer and its unit-test suite (TDD); sensor drivers and the raw-to-percentage mapping; plant knowledge base with the per-species bands and irrigation profiles; REST API and the embedded web application. |
| [SECOND TEAM MEMBER - FULL NAME] | Actuation and interface | Relay module and the 12 V power distribution; MOSFET driver stage for the LED strip; pump and tubing installation; fan mounting; LCD and push-button panel wiring; mechanical mounting of the whole assembly inside the greenhouse frame. | Actuator drivers including the non-blocking pump state machine, the PWM output and the alarm blinker; LCD paging and button debouncing; NTP clock and the persistent irrigation scheduler; ThingSpeak and TalkBack cloud layer. |
| Both members | Shared | Component sourcing and procurement; joint assembly review before first power-up; photographs of the build stages. | Requirement definition and literature survey; agreeing the pin contract; integration and end-to-end testing on the assembled rig; final verification, this report and the presentation. |

The pin contract deserves a note, because it is what allowed the two subsystems to be built in parallel rather than in sequence. Before any construction started we fixed the complete GPIO assignment - every sensor, every actuator, the I2C bus and both buttons - as a single table in config.h. From that point each member could wire their own subsystem and write and unit-test its driver against the same table, without either side blocking the other, and the two halves met for the first time only at integration. Table 3 reproduces that contract, and it is also the wiring reference used during assembly.

Table 3. Pin contract: the interface agreed between the two subsystems before construction.

| Component | ESP32 pin | Direction / type | Supply | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DHT11 temperature + humidity | GPIO4 | Digital, 1-wire | 3V3 | Minimum 2 s between reads |
| Capacitive soil-moisture probe | GPIO34 | Analogue in (ADC1) | 3V3 | ADC1 required: Wi-Fi blocks ADC2 |
| LDR light module | GPIO35 | Analogue in (ADC1) | 3V3 | Relative measurement only |
| 16x2 LCD (PCF8574) | GPIO21 / GPIO22 | I2C SDA / SCL | 5V | Address 0x27 (0x3F on some modules) |
| Relay Ch1 - water pump | GPIO5 | Digital out | 5V logic | ACTIVE-LOW; 12 V load on COM/NO |
| Relay Ch2 - exhaust fan | GPIO18 | Digital out | 5V logic | ACTIVE-LOW |
| LED grow strip (MOSFET gate) | GPIO25 | LEDC PWM, 5 kHz, 8-bit | 12V load | 220 ohm gate series, 10k pull-down |
| Buzzer | GPIO19 | Digital out | 3V3 | Square wave, not tone() |
| Green status LED | GPIO2 | Digital out | 3V3 | 220 ohm series |
| Red alarm LED | GPIO15 | Digital out | 3V3 | 220 ohm series |
| Push-button 1 - WATER | GPIO12 | Digital in, INPUT_PULLUP | - | Other leg to GND; LOW when pressed |
| Push-button 2 - PAGE | GPIO14 | Digital in, INPUT_PULLUP | - | Other leg to GND |
| Common ground | GND | Power | - | 12 V PSU ground must be tied to ESP32 ground |

## Cost Proposal

Table 4 lists every component together with its estimated cost. Prices are retail prices from Turkish online electronics suppliers at the time of writing and are given in Turkish lira; they should be read as estimates, since prices in this category move quickly. Two entries deserve comment. The 12 V / 2 A supply is sized for the worst case of pump, fan and LED strip running at the same time, which never actually happens in normal operation but is the correct way to size a supply. The consumables line covers the breadboard, jumper wires, the screw-terminal strip, series resistors and heat-shrink; individually these are trivial, but together they are a real fraction of the build cost and are often forgotten in student cost estimates.

The total of 1 545 TL should be compared against the alternative. A single-zone commercial greenhouse climate controller starts well above ten times this figure, and does not provide the per-species irrigation profiles, the embedded web application or the cloud logging that this build includes. For a teaching greenhouse or a home grower, that difference is the whole argument for the project.

Table 4. Components and their estimated costs.

| Component | Qty | Cost (TL) |
| --- | --- | --- |
| ESP32 NodeMCU-32S development board | 1 | 250 |
| DHT11 temperature and humidity sensor module | 1 | 45 |
| Capacitive soil-moisture sensor | 1 | 60 |
| LDR light sensor module | 1 | 25 |
| 16x2 LCD with PCF8574 I2C backpack | 1 | 180 |
| 2-channel relay module (active-LOW) | 1 | 90 |
| 12 V submersible water pump with tubing | 1 | 150 |
| 12 V exhaust fan (80 mm) | 1 | 80 |
| LED grow strip, 12 V, 1 m | 1 | 120 |
| IRLZ44N logic-level N-channel MOSFET | 1 | 35 |
| Active buzzer | 1 | 15 |
| Status LEDs (red, green) and 220 ohm resistors | 1 set | 20 |
| Momentary push-buttons | 2 | 15 |
| 12 V / 2 A regulated power supply | 1 | 200 |
| Breadboard, jumper wires, terminal strip, consumables | 1 set | 130 |
| USB cable and miscellaneous | 1 set | 130 |
| TOTAL |  | 1 545 |

Table 5 shows the project schedule. The project was carried out in five weeks, not over a full semester, which is why the two subsystems had to be built concurrently rather than one after the other. The pin contract was fixed at the end of week 1, and from that point the sensing subsystem and the actuation subsystem progressed in parallel - each member wiring and coding their own half - until the two met at integration in week 4. The software track is broken down into the increments actually used, because each increment ended with a working, tested state rather than with untested code carried forward; that discipline is what made a five-week schedule realistic.

Table 5. The project Gantt chart.

| TASK LIST | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Research and Design (both members) |  |  |  |  |  |
| 1.1 Requirements and literature survey |  |  |  |  |  |
| 1.2 Overall design, pin contract, order parts |  |  |  |  |  |
| 2. Sensing subsystem (member 1) |  |  |  |  |  |
| 2.1 Sensor wiring, 3.3 V rail and ground bus |  |  |  |  |  |
| 2.2 Sensor drivers and raw-to-percentage mapping |  |  |  |  |  |
| 2.3 Control logic and unit tests (TDD) |  |  |  |  |  |
| 3. Actuation subsystem (member 2) |  |  |  |  |  |
| 3.1 Relay board, MOSFET stage, 12 V distribution |  |  |  |  |  |
| 3.2 Pump, fan, LED strip, LCD and buttons |  |  |  |  |  |
| 3.3 Actuator, LCD and button drivers |  |  |  |  |  |
| 4. Networking, cloud and interface |  |  |  |  |  |
| 4.1 Wi-Fi, REST API and web application |  |  |  |  |  |
| 4.2 NTP scheduler and plant knowledge base |  |  |  |  |  |
| 4.3 ThingSpeak and TalkBack cloud layer |  |  |  |  |  |
| 5. Integration, Testing and Documentation |  |  |  |  |  |
| 5.1 Mechanical mounting, integrate all subsystems |  |  |  |  |  |
| 5.2 Verification and end-to-end testing |  |  |  |  |  |
| 5.3 Prepare the report |  |  |  |  |  |
| 5.4 Presentation |  |  |  |  |  |

# REFERENCES

- Espressif Systems 2023, ESP32 Series Datasheet, version 4.4, Espressif Systems, Available from: <https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf> [Accessed 2 September 2026].

- Espressif Systems, Arduino core for the ESP32 - documentation, Available from: <https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/> [Accessed 2 September 2026].

- Allen, RG, Pereira, LS, Raes, D & Smith, M 1998, Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements, FAO Irrigation and Drainage Paper 56, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. (Saturation vapour pressure and vapour pressure deficit, Chapter 3.)

- Rayhana, R, Xiao, G & Liu, Z 2020, 'Internet of Things empowered smart greenhouse farming', IEEE Journal of Radio Frequency Identification, vol. 4, no. 3, pp. 195-211.

- Cornell University College of Agriculture and Life Sciences, Growing Guide - Lettuce, Available from: <http://www.gardening.cornell.edu/homegardening/> [Accessed 2 September 2026].

- Kirilov, V, doctest - the fastest feature-rich C++ single-header testing framework, Available from: <https://github.com/doctest/doctest> [Accessed 2 September 2026].

- Blanchon, B, ArduinoJson - efficient JSON serialization for embedded C++, version 7, Available from: <https://arduinojson.org/> [Accessed 2 September 2026].

- MathWorks, ThingSpeak REST API and TalkBack API documentation, Available from: <https://www.mathworks.com/help/thingspeak/> [Accessed 2 September 2026].

- Onus, ME & [SECOND TEAM MEMBER - FULL NAME] 2026, Smart Greenhouse - ESP32 IoT climate control station (project source code), Available from: <https://github.com/emirons/akillisera-esp32>.

# PHOTOS

This section documents the physical build. Figures 4 and 5 above are live screenshots of the running web application; the images below record the hardware stages and the team.

[ INSERT PHOTO HERE ]

Photo 1. Components laid out before assembly, with the ESP32 board and both team members visible.

[ INSERT PHOTO HERE ]

Photo 2. Breadboard assembly in progress: power distribution and common-ground bus.

[ INSERT PHOTO HERE ]

Photo 3. Sensor wiring - DHT11, capacitive soil probe and LDR connected to the ESP32.

[ INSERT PHOTO HERE ]

Photo 4. Actuator side - relay module, pump, fan and the MOSFET stage for the LED strip.

[ INSERT PHOTO HERE ]

Photo 5. The 16x2 LCD showing live readings on the assembled system.

[ INSERT PHOTO HERE ]

Photo 6. Completed system installed in the greenhouse frame.

[ INSERT PHOTO HERE ]

Photo 7. The web application running on a phone next to the working greenhouse.

[ INSERT PHOTO HERE ]

Photo 8. Both team members with the final product.

Note for the team: at least one photograph must show the faces of both members together with the product, as required by the report template.

# APPENDIX

## Formulas and Calculations

A. Saturation vapour pressure and Vapour Pressure Deficit. VPD is the difference between the water vapour the air could hold at its current temperature and the amount it actually holds. It predicts transpiration stress far better than relative humidity alone, because the same relative humidity means a very different evaporative demand at 15 and at 30 degrees Celsius. Saturation vapour pressure is computed with the Tetens equation in the form given by FAO-56 [3], where T is air temperature in degrees Celsius and the result is in kilopascals:

e_s(T) = 0.6108 * exp( 17.27 * T / (T + 237.3) )

VPD    = e_s(T) * (1 - RH / 100)

Worked example with the readings in Figure 4, T = 23.0 degrees Celsius and RH = 68 %:

e_s = 0.6108 * exp(17.27 * 23.0 / 260.3) = 0.6108 * exp(1.5257) = 2.809 kPa

VPD = 2.809 * (1 - 0.68) = 0.899 kPa

A VPD of roughly 0.4 to 1.2 kPa is the comfortable range for most leafy crops; below it the plant transpires too little to move nutrients, above it the stomata close. The computed value of 0.90 kPa is inside that range, which is why the interface reports the environment as healthy even though the raw humidity is at the upper end of the band.

B. Analogue-to-digital conversion and percentage mapping. The ESP32 ADC is 12-bit, so a reading spans 0 to 4095. The capacitive soil probe outputs a *higher* voltage when the soil is *drier*, so the mapping is inverted, clamped, and expressed as a percentage of wetness:

soil_percent = clamp( (4095 - raw) * 100 / 4095, 0, 100 )

The same linear mapping is used for the LDR. We do not claim absolute accuracy from either channel: the ADC on this chip is not perfectly linear, and neither sensor is calibrated against a reference. This is acceptable because every decision the firmware takes is a comparison against a band expressed in the same units, so a monotonic mapping is sufficient.

C. Irrigation volume scaling. Each species has a base pumping duration. The effective duration is scaled by growth stage and season, then clamped to the pump safety limits:

t_eff = t_base * k_stage * k_season,   clamped to [2000 ms, 15000 ms]

k_stage  = 0.6 (seedling), 1.0 (vegetative), 1.3 (fruiting)

k_season = 1.25 (summer),  1.0 (spring/autumn), 0.7 (winter)

Worked example for tomato, whose base duration is 8000 ms, in the fruiting stage in summer:

t_eff = 8000 * 1.3 * 1.25 = 13000 ms = 13 s

The same plant as a seedling in winter gives 8000 * 0.6 * 0.7 = 3360 ms, and lettuce as a seedling in winter gives 4000 * 0.6 * 0.7 = 1680 ms, which is below the lower clamp and is therefore raised to the 2000 ms minimum. The clamp exists so that neither an accumulation of multipliers nor a future data-entry mistake can command a pump run that floods the pot or a run too short to move any water through the tubing.

D. Cloud request budget. ThingSpeak's free tier permits one update every 15 seconds. With a 30-second period for the data upload and a further 30-second period for the TalkBack poll, the daily request count is:

requests_per_day = 86400 / 30 + 86400 / 30 = 2880 + 2880 = 5760

This is well inside the free-tier allowance, and the calculation is not left to a comment: config.h contains a static_assert over the same expression, so lowering either interval below a safe value makes the firmware fail to compile rather than fail in the field.

E. Timer overflow arithmetic. The Arduino millis() counter is a 32-bit unsigned value that wraps to zero after 2^32 milliseconds, that is after about 49.7 days. Every elapsed-time test in this firmware is written as an unsigned subtraction rather than as an addition:

elapsed = (uint32_t)(now - start)  >=  duration        // correct across the wrap

now >= start + duration                                // WRONG: fails at the wrap

The subtraction form is correct because unsigned arithmetic in C++ is defined to wrap modulo 2^32, so the difference stays valid even when the counter has rolled over between the two samples. The unit-test suite feeds values straddling the wrap point into every timing function to prove this, which is a defect that would otherwise appear only after seven weeks of continuous running.

F. Resource utilisation. The final build reports 1 179 501 bytes of program storage, which is 37 % of the 3 145 728 bytes available under the huge_app partition scheme, and roughly 15 % of dynamic memory at start-up. The headroom matters because the embedded web application, the TLS-capable networking stack and the JSON encoder are all held in the same flash image.

## Full Source Code

The complete firmware follows. It is organised as a header-only (unity build) Arduino sketch; the layer each file belongs to is shown in Figure 2. The file secrets.h is deliberately omitted because it holds Wi-Fi and cloud credentials and is excluded from version control; the committed template secrets.h.example is included in its place. The complete repository, including commit history, is available at https://github.com/emirons/akillisera-esp32.

akillisera/config.h   -   Layer 1 - Configuration

The single source of truth for the whole project. Every pin number, every threshold and every timing constant is defined once here, so the pin contract of Table 3 and the firmware can never disagree. The file is guarded with #ifdef ARDUINO so that the same header can be included by the host unit tests, which have no Arduino runtime. The static_assert statements at the end enforce the invariants at compile time: the fan hysteresis band must be ordered correctly, the LED brightness must fit in eight bits, and the cloud request budget must stay inside the free tier.

// config.h — TEK doğruluk kaynağı.

// Projedeki HER pin, eşik ve zamanlama sabiti burada. Başka dosyada çıplak sayı YOK.

// Host'ta (g++) de derlenir: Arduino'ya bağımlı kısımlar #ifdef ARDUINO içinde.

#pragma once

#include <cstdint>

// ============================================================================

// PİN HARİTASI — Kişi A ile yapılan arayüz sözleşmesi. DEĞİŞTİRİLEMEZ.

// ============================================================================

constexpr uint8_t SOIL_PIN      = 34;  // Kapasitif toprak nem — analog, ADC1 (Wi-Fi uyumlu)

constexpr uint8_t DHT_PIN       = 4;   // DHT11 — dijital, one-wire

constexpr uint8_t LDR_PIN       = 35;  // LDR ışık — analog, ADC1 (Wi-Fi uyumlu)

constexpr uint8_t I2C_SDA_PIN   = 21;  // LCD I2C SDA (adres 0x27)

constexpr uint8_t I2C_SCL_PIN   = 22;  // LCD I2C SCL

constexpr uint8_t LCD_I2C_ADDR  = 0x27;

constexpr uint8_t PUMP_RELAY_PIN = 5;  // Röle Ch1 — su pompası. AKTİF-LOW.

constexpr uint8_t FAN_RELAY_PIN  = 18; // Röle Ch2 — tahliye fanı. AKTİF-LOW.

constexpr uint8_t LED_STRIP_PIN = 25;  // Şerit LED (MOSFET gate) — LEDC PWM

constexpr uint8_t BUZZER_PIN    = 19;  // Buzzer — dijital çıkış

constexpr uint8_t GREEN_LED_PIN = 2;   // Yeşil durum LED'i

constexpr uint8_t RED_LED_PIN   = 15;  // Kırmızı alarm LED'i

constexpr uint8_t BTN_WATER_PIN = 12;  // Buton 1 — manuel sulama. INPUT_PULLUP.

constexpr uint8_t BTN_PAGE_PIN  = 14;  // Buton 2 — LCD sayfa. INPUT_PULLUP.

// ============================================================================

// EŞİK DEĞERLERİ

// ============================================================================

constexpr int   SOIL_DRY_THRESHOLD  = 2200;   // ham ADC ÜSTÜnde -> toprak kuru -> sula

constexpr int   LIGHT_LOW_THRESHOLD = 1500;   // ham ADC ALTINDA -> karanlık -> LED yak

constexpr float TEMP_HIGH_THRESHOLD = 35.0f;  // C ÜSTÜnde -> alarm + fan

constexpr float HUM_HIGH_THRESHOLD  = 70.0f;  // % ÜSTÜnde -> fan aç

constexpr float HUM_LOW_THRESHOLD   = 60.0f;  // % ALTINDA -> fan kapat (histerezis alt bandı)

constexpr int   LED_BRIGHTNESS      = 200;    // 0-255, otomatik modda şerit LED parlaklığı

// Kapasitif toprak nem kalibrasyonu — ham değer TERS orantılı (kuru=yüksek, ıslak=düşük).

// Kişi A kalibrasyonda ölçtükten sonra güncellenecek.

constexpr int   SOIL_RAW_DRY = 3000;  // havada (kuru) ham okuma -> %0 nem

constexpr int   SOIL_RAW_WET = 1200;  // suda (ıslak) ham okuma -> %100 nem

constexpr int   DHT_MAX_FAILS = 5;    // ardışık bu kadar hatada sensör arızalı sayılır

// ============================================================================

// ZAMANLAMA SABİTLERİ (ms) — hepsi millis() tabanlı, delay() YASAK

// ============================================================================

constexpr unsigned long WATERING_DURATION    = 5000UL;   // pompa açık kalma süresi

constexpr unsigned long WATERING_COOLDOWN     = 60000UL;  // ardışık sulamalar arası min (güvenlik kilidi)

constexpr unsigned long WATERING_MIN_MS       = 2000UL;   // bitki/evre ölçeklemesi sonrası alt sınır

constexpr unsigned long WATERING_MAX_MS       = 15000UL;  // üst sınır — pompa güvenliği

constexpr unsigned long SENSOR_READ_INTERVAL  = 2000UL;   // DHT11 en fazla 0.5 Hz

constexpr unsigned long LCD_REFRESH_INTERVAL  = 500UL;

constexpr unsigned long CLOUD_INTERVAL        = 30000UL;  // ThingSpeak — API bütçesi, DÜŞÜRME

constexpr unsigned long TALKBACK_INTERVAL     = 30000UL;  // TalkBack — API bütçesi, DÜŞÜRME

constexpr unsigned long BUTTON_DEBOUNCE_MS    = 50UL;

constexpr unsigned long ALARM_BLINK_MS        = 500UL;   // alarm buzzer/LED yanıp sönme periyodu

constexpr unsigned long LCD_MESAJ_SURESI      = 2000UL;  // geçici LCD bildirimi ekranda kalma süresi

// ============================================================================

// LEDC PWM PARAMETRELERİ (şerit LED)

// ============================================================================

constexpr int LEDC_FREQ    = 5000;  // 5 kHz

constexpr int LEDC_RES     = 8;     // 8 bit -> 0-255

constexpr int LEDC_CHANNEL = 0;     // yalnızca core 2.x dalında kullanılır

// ============================================================================

// NTP SAAT + ZAMANLI SULAMA

// ============================================================================

constexpr char NTP_SUNUCU[]        = "pool.ntp.org";

constexpr long GMT_OFFSET_SN        = 3 * 3600;  // Türkiye UTC+3

constexpr int  YAZ_SAATI_OFFSET_SN  = 0;          // Türkiye yaz saati uygulamıyor

constexpr int  MAKS_SULAMA_ZAMANI   = 12;         // en fazla zamanlı sulama girdisi

// ============================================================================

// Arduino'ya bağımlı kısımlar — host derlemesinde (g++) atlanır.

// control_logic.h bu bloğa dokunmaz; host'ta test edilebilmesi için ayrık.

// ============================================================================

#ifdef ARDUINO

// --- Röle mantığı: AKTİF-LOW ---

// digitalWrite(pin, RELAY_ON) röleyi AÇAR. Modül kodunda çıplak LOW/HIGH YAZMA.

constexpr uint8_t RELAY_ON  = LOW;

constexpr uint8_t RELAY_OFF = HIGH;

// --- LEDC sürüm koruması ---

// ESP32 Arduino core 3.0 ledcSetup()/ledcAttachPin()'i KALDIRDI; yerine

// ledcAttach(pin,freq,res) geldi ve ledcWrite() artık kanal değil PIN alıyor.

// Bu proje core 3.3.11 kullanıyor ama makro her iki sürümde de derlensin diye

// korunuyor. Kodun geri kalanı YALNIZCA LED_PWM_BEGIN()/LED_PWM_WRITE() çağırır.

#if ESP_ARDUINO_VERSION_MAJOR >= 3

#define LED_PWM_BEGIN()   ledcAttach(LED_STRIP_PIN, LEDC_FREQ, LEDC_RES)

#define LED_PWM_WRITE(d)  ledcWrite(LED_STRIP_PIN, (d))

#else

#define LED_PWM_BEGIN()   do { ledcSetup(LEDC_CHANNEL, LEDC_FREQ, LEDC_RES); \

ledcAttachPin(LED_STRIP_PIN, LEDC_CHANNEL); } while (0)

#define LED_PWM_WRITE(d)  ledcWrite(LEDC_CHANNEL, (d))

#endif

#endif  // ARDUINO

// ============================================================================

// Derleme zamanı kontrolleri

// ============================================================================

static_assert(HUM_LOW_THRESHOLD < HUM_HIGH_THRESHOLD,

"Histerezis bandi ters tanimlanmis: HUM_LOW >= HUM_HIGH");

static_assert(LED_BRIGHTNESS >= 0 && LED_BRIGHTNESS <= 255,

"LED_BRIGHTNESS 0-255 araliginda olmali");

// ThingSpeak ücretsiz hesap günde ~8000 istek. İki görev (cloud + talkback)

// CLOUD_INTERVAL/TALKBACK_INTERVAL periyoduyla çalışır. Bütçeyi derlemede koru.

static_assert(2 * (86400000UL / CLOUD_INTERVAL) <= 8000UL,

"CLOUD_INTERVAL cok dusuk: gunluk ThingSpeak istek limiti asilir");

akillisera/control_logic.h   -   Layer 1 - Pure control logic (unit-tested)

The heart of the project and the reason it can be verified without hardware. Every function here is pure: it takes measurements and returns a decision, touching no pin and calling no Arduino API. This is where the hysteresis band control, the VPD calculation, the irrigation-volume scaling, the button debouncing, the overflow-safe timing helpers, the LCD text formatting and the TalkBack command parser live. Because there is no hardware dependency, the whole file is compiled by g++ into the test binary and exercised by 157 assertions.

// control_logic.h — projenin BEYNI: saf karar mantığı.

// HİÇBİR Arduino başlığı include ETMEZ; yalnızca standart C++ başlıkları.

// Böylece host'ta (g++) derlenip birim testleriyle doğrulanır.

// Global değişken YOK, donanım çağrısı YOK — fonksiyonlar girdi alır, çıktı döndürür.

#pragma once

#include <cstdint>

#include <cmath>

#include <cstring>

#include <cstdlib>

#include <cstdio>

#include "config.h"

// Web arayüzü ve TalkBack'ten gelen komutlar.

enum class Komut { YOK, SULA, FAN_AC, FAN_KAPA, OTO, LED_AYARLA };

struct KomutSonucu { Komut komut; int deger; };

// Kontrol mantığının ürettiği eyleyici kararları (pompa hariç — o durum makinesi).

// actuators.h bunu alıp donanıma yansıtır; karar VERMEZ.

struct EyleyiciKarari { bool fanAcik; int ledParlaklik; bool alarmAktif; };

// --- LCD sayfa formatlama (saf, host'ta test edilebilir) ---

// LCD karakter seti Türkçe içermez -> yalnızca ASCII (c,g,i,o,s,u).

enum class Sayfa : uint8_t { IKLIM = 0, TOPRAK = 1, SISTEM = 2, SAYI = 3 };

struct EkranVerisi {

float   sicaklik;

float   nem;

int     toprakYuzde;

bool    fanAcik;

int     ledParlaklik;

bool    pompaCalisiyor;

int     pompaKalanSn;

bool    dhtArizali;

bool    wifiVar;

uint8_t ipSonOktet;

};

// Metni tam 16 karaktere padle/kırp (sağ boşluk). out en az 17 bayt.

inline void pad16(const char* src, char* out) {

snprintf(out, 17, "%-16.16s", src);

}

// Sayfaya göre iki LCD satırını (tam 16 karakter, padded) üretir. Donanım YOK.

inline void sayfaSatirlari(const EkranVerisi& d, Sayfa sayfa, char l1[17], char l2[17]) {

char a[24], b[24];

switch (sayfa) {

case Sayfa::IKLIM:

if (d.dhtArizali) snprintf(a, sizeof(a), "SENSOR HATASI");

else              snprintf(a, sizeof(a), "T:%.1fC H:%d%%", d.sicaklik, (int)d.nem);

snprintf(b, sizeof(b), "Fan:%-4s LED:%d", d.fanAcik ? "ACIK" : "KAPA", d.ledParlaklik);

break;

case Sayfa::TOPRAK:

snprintf(a, sizeof(a), "Toprak: %d%%", d.toprakYuzde);

if (d.pompaCalisiyor) snprintf(b, sizeof(b), "Sulaniyor %ds", d.pompaKalanSn);

else                  snprintf(b, sizeof(b), "Pompa: KAPALI");

break;

case Sayfa::SISTEM:

default:

if (d.wifiVar) snprintf(a, sizeof(a), "WiFi:OK .%d", d.ipSonOktet);

else           snprintf(a, sizeof(a), "WiFi:YOK");

snprintf(b, sizeof(b), "akillisera.local");

break;

}

pad16(a, l1);

pad16(b, l2);

}

// Yardımcı: 0-255 aralığına kırp.

inline int kirp255(int v) {

if (v < 0)   return 0;

if (v > 255) return 255;

return v;

}

// 1. Toprak kuruysa ve pompa zaten açık değilse sulama gerekir.

inline bool sulamaGerekli(int toprakNem, bool pompaAcik) {

return toprakNem > SOIL_DRY_THRESHOLD && !pompaAcik;

}

// 2. Pompa süresi doldu mu? uint32_t çıkarma millis() taşmasını doğal tolere eder.

// sureMs bitkiye/evreye/mevsime göre değişir (varsayılan config sabiti).

inline bool pompaSuresiDoldu(uint32_t simdi, uint32_t baslangic,

uint32_t sureMs = WATERING_DURATION) {

return (uint32_t)(simdi - baslangic) >= sureMs;

}

// 2d. Sulama süresi ölçekleme: bitkinin taban süresi büyüme evresi ve mevsime göre

// ayarlanır. Fide az ve nazik su ister; meyve dönemi ve yaz daha fazla su çeker.

// Sonuç MIN/MAX arasına kırpılır (pompa güvenliği).

inline uint32_t sulamaSuresiOlcekle(uint32_t tabanMs, bool fide, bool meyve,

bool yaz, bool kis) {

float k = 1.0f;

if (fide)  k *= 0.6f;

if (meyve) k *= 1.3f;

if (yaz)   k *= 1.25f;

if (kis)   k *= 0.7f;

uint32_t ms = (uint32_t)(tabanMs * k);

if (ms < WATERING_MIN_MS) ms = WATERING_MIN_MS;

if (ms > WATERING_MAX_MS) ms = WATERING_MAX_MS;

return ms;

}

// 2b. Sulama güvenlik kilidi: pompa açık değilse VE son sulamadan bu yana

//     WATERING_COOLDOWN geçtiyse tetiklenebilir. Sensör arızası "sürekli kuru"

//     derse bitkiyi boğmayı önler. uint32_t çıkarma millis() taşmasını tolere eder.

inline bool pompaTetiklenebilir(uint32_t simdi, uint32_t sonBitis, bool suAnAcik) {

if (suAnAcik) return false;

if ((uint32_t)(simdi - sonBitis) < WATERING_COOLDOWN) return false;

return true;

}

// Buton debounce durumu (INPUT_PULLUP: basılı = false).

struct ButonDurumu {

bool sonOkuma;             // pinin son ham okuması

bool kararliDurum;         // debounce sonrası kararlı durum

unsigned long sonDegisim;  // son ham değişim anı

};

// Buton debounce. Dönüş: kararlı durum AZ ÖNCE değişti mi (evet -> true).

// uint32_t çıkarma millis() taşmasını tolere eder.

inline bool butonGuncelle(ButonDurumu& d, bool hamOkuma, unsigned long simdi) {

if (hamOkuma != d.sonOkuma) {

d.sonDegisim = simdi;

d.sonOkuma = hamOkuma;

}

if ((uint32_t)(simdi - d.sonDegisim) >= BUTTON_DEBOUNCE_MS && hamOkuma != d.kararliDurum) {

d.kararliDurum = hamOkuma;

return true;

}

return false;

}

// INPUT_PULLUP ters mantığını burada kapsülle: kararlı LOW (false) = basılı.

inline bool butonBasildi(const ButonDurumu& d) {

return d.kararliDurum == false;

}

// 2c. Toprak %'ye göre sulama gerekli mi (bitkiye özel eşik). Kapasitif sensörde

// yüzde: 100=ıslak, 0=kuru. Toprak % eşiğin ALTINDAysa (kuru) ve pompa kapalıysa sula.

inline bool sulamaGerekliYuzde(int toprakYuzde, int esikYuzde, bool pompaAcik) {

return toprakYuzde < esikYuzde && !pompaAcik;

}

// 3. Fan histerezisi. Eşikler bitkiye göre parametrik (default = config).

// Bant içindeyken önceki durum korunur (röle çatırdaması önlenir).

inline bool fanKarari(float nem, float sicaklik, bool oncekiDurum,

float humHigh = HUM_HIGH_THRESHOLD,

float humLow  = HUM_LOW_THRESHOLD,

float tempHigh = TEMP_HIGH_THRESHOLD) {

if (nem > humHigh || sicaklik > tempHigh) return true;

if (nem < humLow  && sicaklik < tempHigh) return false;

return oncekiDurum;  // histerezis bandı

}

// 4. Şerit LED parlaklığı. Manuel modda değer kırpılır; otomatikte ışığa göre.

inline int ledParlaklikKarari(int isikSeviyesi, bool manuelMod, int manuelDeger) {

if (manuelMod) return kirp255(manuelDeger);

return isikSeviyesi < LIGHT_LOW_THRESHOLD ? LED_BRIGHTNESS : 0;

}

// 5. Sıcaklık alarmı (eşik bitkiye göre parametrik, default = config).

inline bool alarmKarari(float sicaklik, float tempHigh = TEMP_HIGH_THRESHOLD) {

return sicaklik > tempHigh;

}

// 3b. BANT hedefli fan kararı: metrikleri ideal bandın İÇİNDE tutar.

// Fan yalnızca DÜŞÜRÜR (havalandırma) — sıcaklık VEYA nem bandın ÜSTÜne çıkınca açılır,

// İKİSİ de bandın ALTına inince kapanır (histerezis = bandın kendisi; röle çatırdamaz).

// Donanımda ısıtıcı/nemlendirici yok: bandın altındaki düşük sıcaklık/nem düzeltilemez.

inline bool fanKarariBant(float nem, float sicaklik, bool oncekiDurum,

float humLo, float humHi, float tempLo, float tempHi) {

if (sicaklik > tempHi || nem > humHi) return true;    // banttan yüksek -> havalandır

if (sicaklik < tempLo && nem < humLo) return false;   // ikisi de banttan düşük -> kapat

return oncekiDurum;                                    // bant içinde -> koru

}

// 5e. VPD (Vapor Pressure Deficit, kPa) — sıcaklık+nem birleşik bitki stresi metriği.

// Yüksek VPD = hava çok kuru (terleme stresi), düşük VPD = çok nemli (mantar riski).

// SVP = 0.6108 * exp(17.27*T/(T+237.3)); VPD = SVP * (1 - RH/100).

inline float vpdKpa(float sicaklik, float nem) {

float svp = 0.6108f * std::exp(17.27f * sicaklik / (sicaklik + 237.3f));

float v = svp * (1.0f - nem / 100.0f);

return v < 0.0f ? 0.0f : v;

}

// 5b. API girdi doğrulama (saf, test edilebilir): parlaklık 0-255 aralığında mı?

// Web/TalkBack'ten gelen değer sessizce KIRPILMAZ; geçersizse çağıran 400 alır.

inline bool parlaklikGecerliMi(int deger) {

return deger >= 0 && deger <= 255;

}

// 5c. ThingSpeak API bütçesi: bir aralıkla günde kaç istek atılır?

// static_assert (config bölümünde) günlük ~8000 limitini derleme anında korur.

constexpr int gunlukIstekSayisi(unsigned long aralikMs) {

return (int)(86400000UL / aralikMs);

}

// Biri aralığı 15 sn'ye düşürürse (5760+5760=11520>8000) DERLEME durur.

// Hata günlerce fark edilmez bir kota aşımı yerine anında yakalanır.

static_assert(gunlukIstekSayisi(CLOUD_INTERVAL) + gunlukIstekSayisi(TALKBACK_INTERVAL) < 8000,

"ThingSpeak gunluk istek limiti asiliyor - araliklari artirin");

// 5d. Metni yerinde kırp: baştaki/sondaki boşluk, \r, \n, \t temizler.

// TalkBack yanıtı "SULA\r\n" gibi gelebilir; komutAyristir öncesi çağrılır.

inline void metniKirp(char* s) {

if (s == nullptr) return;

char* bas = s;

while (*bas == ' ' || *bas == '\t' || *bas == '\r' || *bas == '\n') bas++;

int n = (int)std::strlen(bas);

while (n > 0) {

char c = bas[n - 1];

if (c == ' ' || c == '\t' || c == '\r' || c == '\n') n--;

else break;

}

for (int i = 0; i < n; i++) s[i] = bas[i];

s[n] = '\0';

}

// --- Zamanlı sulama (saf mantık, host'ta test edilir) ---

// Her gün tekrarlı sulama saati. Donanım/NTP bağımsız düz veri.

struct SulamaZamani { uint8_t saat; uint8_t dakika; };

// Saat/dakika geçerli mi (24 saat formatı).

inline bool zamanGecerliMi(int saat, int dakika) {

return saat >= 0 && saat <= 23 && dakika >= 0 && dakika <= 59;

}

// Verilen saat:dakika listedeki bir sulama zamanıyla eşleşiyor mu?

// Eşleşen ilk girdinin indeksini, yoksa -1 döner.

inline int sulamaZamaniEslesme(const SulamaZamani* liste, int adet, int saat, int dakika) {

for (int i = 0; i < adet; i++) {

if (liste[i].saat == saat && liste[i].dakika == dakika) return i;

}

return -1;

}

// 6. Sensör değeri geçerli mi? NaN/sonsuz değil ve makul aralıkta.

inline bool sensorDegeriGecerli(float deger) {

return std::isfinite(deger) && deger >= -40.0f && deger <= 80.0f;

}

// 7. Komut ayrıştırma. nullptr ve geçersiz metin güvenli -> {YOK,0}.

inline KomutSonucu komutAyristir(const char* metin) {

if (metin == nullptr) return {Komut::YOK, 0};

if (std::strcmp(metin, "SULA")     == 0) return {Komut::SULA, 0};

if (std::strcmp(metin, "FAN_AC")   == 0) return {Komut::FAN_AC, 0};

if (std::strcmp(metin, "FAN_KAPA") == 0) return {Komut::FAN_KAPA, 0};

if (std::strcmp(metin, "OTO")      == 0) return {Komut::OTO, 0};

if (std::strncmp(metin, "LED_", 4) == 0) {

return {Komut::LED_AYARLA, kirp255(std::atoi(metin + 4))};

}

return {Komut::YOK, 0};

}

akillisera/bitki_veri.h   -   Layer 1 - Plant knowledge base (unit-tested)

The per-species control table: ideal bands for temperature, humidity, soil moisture and light, plus the irrigation profile - which hours of the day, how many times, and how many milliseconds of pumping each time. The irrigation profiles are genuinely different per species and follow root depth and water demand: shallow-rooted, high-demand crops such as cucumber and lettuce get frequent small waterings, while deep-rooted tomato and pepper get infrequent larger ones, and morning slots are preferred so that foliage dries during the day. The function etkinParam() applies the growth-stage, season and day/night shifts to produce the effective band actually used by the control loop.

// bitki_veri.h — ESP32 üstünde bitki KONTROL parametreleri (ideal BANTLAR).

// Otonom kontrol metrikleri bu bandların İÇİNDE tutmaya çalışır (band-hedefli).

// Bantlar web_ui PLANTS bilgi tabanıyla birebir aynı — kontrol ve gösterge tutarlı.

#pragma once

#include "config.h"

#include "control_logic.h"

struct BitkiParam {

const char*  anahtar;

int          tLo, tHi;        // sıcaklık ideal bandı (C)

int          hLo, hHi;        // nem ideal bandı (%)

int          sLo, sHi;        // toprak nem ideal bandı (%) — sLo altında sula

int          lLo, lHi;        // ışık ideal bandı (%) — lLo altında LED

SulamaZamani otoSulama[4];    // AUTO modda optimum sulama saatleri

int          otoSulamaAdet;   // günlük sulama SIKLIĞI

uint32_t     sulamaMs;        // her sulamada pompa süresi = MİKTAR

};

// Bantlar web_ui PLANTS ile aynı.

// Sulama saatleri/sıklığı/miktarı kök derinliği ve su talebine göre farklıdır:

//  - Sığ köklü + yüksek talep (lettuce, spinach, cucumber) -> SIK ve AZ su

//  - Derin köklü + kuraklığa dayanıklı (tomato, pepper)    -> SEYREK ve BOL su

//  - Sabah sulama tercih edilir: yaprak gün içinde kurur, mantar riski düşer.

//  - Akşam geç sulamadan kaçınılır (ıslak yaprak + serin gece = hastalık).

static const BitkiParam BITKILER[] = {

// anahtar     t band  h band  s band  l band   sulama saatleri                      adet  süre

{"custom",     18,28,  40,70,  40,80,  30,80,  {{8,0}},                                1,  5000},

{"tomato",     18,27,  50,70,  50,75,  60,90,  {{7,0},{17,0}},                         2,  8000},

{"lettuce",    10,20,  50,70,  60,80,  40,70,  {{6,30},{11,0},{15,30}},                3,  4000},

{"pepper",     20,30,  50,70,  50,70,  60,95,  {{7,30}},                               1,  7000},

{"cucumber",   20,28,  60,80,  60,85,  60,90,  {{6,30},{10,30},{14,30},{18,0}},        4,  6000},

{"basil",      18,28,  40,60,  40,65,  55,90,  {{7,0}},                                1,  4000},

{"strawberry", 15,24,  50,70,  50,75,  55,90,  {{7,0},{16,0}},                         2,  5000},

{"spinach",    10,22,  50,70,  55,80,  40,70,  {{6,30},{16,30}},                       2,  4000},

};

constexpr int BITKI_SAYISI = sizeof(BITKILER) / sizeof(BITKILER[0]);

inline const BitkiParam& bitkiParam(const char* anahtar) {

for (int i = 0; i < BITKI_SAYISI; i++)

if (strcmp(BITKILER[i].anahtar, anahtar) == 0) return BITKILER[i];

return BITKILER[0];

}

// Büyüme evresi + mevsim + gündüz/gece ile uyarlanmış ETKİN bantlar.

struct EtkinParam {

float tLo, tHi, hLo, hHi;

int   sLo, sHi, lLo, lHi;

float alarmHigh;                     // bu değerin üstü = tehlike alarmı

const SulamaZamani* otoSulama;

int   otoSulamaAdet;

uint32_t sulamaMs;                   // evre+mevsimle ölçeklenmiş sulama süresi

};

inline int biKirp(int v, int lo, int hi) { return v < lo ? lo : (v > hi ? hi : v); }

inline EtkinParam etkinParam(const BitkiParam& bp, const char* evre, const char* mevsim, bool gece) {

int tLo = bp.tLo, tHi = bp.tHi, hLo = bp.hLo, hHi = bp.hHi;

int sLo = bp.sLo, sHi = bp.sHi, lLo = bp.lLo, lHi = bp.lHi;

int dT = 0, dH = 0, dS = 0, dL = 0;

if      (strcmp(evre, "fide")  == 0) { dS += 10; dL -= 10; dH += 5; dT -= 2; }

else if (strcmp(evre, "meyve") == 0) { dS += 10; dL += 10; dH -= 5; dT += 1; }

if      (strcmp(mevsim, "yaz") == 0) { dT -= 2; dS += 8; dL -= 10; }

else if (strcmp(mevsim, "kis") == 0) { dT += 2; dS -= 8; dL += 15; }

if (gece) dT -= 2;                    // gece serin tercih

tLo += dT; tHi += dT; hLo += dH; hHi += dH;

sLo += dS; sHi += dS; lLo += dL; lHi += dL;

EtkinParam e;

e.tLo = (float)biKirp(tLo, 5, 45);  e.tHi = (float)biKirp(tHi, 6, 46);

e.hLo = (float)biKirp(hLo, 20, 90); e.hHi = (float)biKirp(hHi, 25, 95);

e.sLo = biKirp(sLo, 5, 90);         e.sHi = biKirp(sHi, 10, 100);

e.lLo = biKirp(lLo, 0, 90);         e.lHi = biKirp(lHi, 10, 100);

if (e.tHi <= e.tLo) e.tHi = e.tLo + 2;

if (e.hHi <= e.hLo) e.hHi = e.hLo + 5;

e.alarmHigh = e.tHi + 4.0f;          // banttan 4C üstü = tehlike

e.otoSulama = bp.otoSulama;

e.otoSulamaAdet = bp.otoSulamaAdet;

// Miktar da evre/mevsime göre ölçeklenir (fide az, meyve/yaz çok su).

e.sulamaMs = sulamaSuresiOlcekle(bp.sulamaMs,

strcmp(evre, "fide") == 0,

strcmp(evre, "meyve") == 0,

strcmp(mevsim, "yaz") == 0,

strcmp(mevsim, "kis") == 0);

return e;

}

akillisera/kontrol_durumu.h   -   Layer 2 - Shared runtime state

A small module holding the state that several layers need to see: the current sensor snapshot, the per-feature auto/manual flags for fan, LED and irrigation, the manual override values, and the worst-case loop duration used by the health endpoint. Keeping this in one place avoids scattered globals and makes the data flow in Figure 2 explicit.

// kontrol_durumu.h — paylaşılan çalışma-zamanı durumu. Web API (agkatmani.h) ve

// bulut/TalkBack (cloud.h) aynı fan/LED modlarını ve durum snapshot'ını kullanır.

// Tek yerde tutmak iki modülün birbirini include etmesini (döngü) önler.

#pragma once

#include "control_logic.h"

// Fan, LED ve SULAMA bağımsız oto/manuel.

// Sulama: oto=bitkinin optimum saatleri + toprak eşiği; manuel=kullanıcı planı + buton.

static bool g_fanOto = true, g_ledOto = true, g_sulamaOto = true, g_manuelFan = false;

static int  g_manuelLed = 0;

inline bool kdFanOto()    { return g_fanOto; }

inline bool kdLedOto()    { return g_ledOto; }

inline bool kdSulamaOto() { return g_sulamaOto; }

inline void kdSulamaOtoAyarla(bool oto) { g_sulamaOto = oto; }

inline bool kdManuelFan() { return g_manuelFan; }

inline int  kdManuelLed() { return g_manuelLed; }

inline void kdFanElle(bool acik)     { g_manuelFan = acik; g_fanOto = false; }

inline void kdLedElle(int v)         { g_manuelLed = kirp255(v); g_ledOto = false; }

inline void kdFanOtoAyarla(bool oto) { g_fanOto = oto; }

inline void kdLedOtoAyarla(bool oto) { g_ledOto = oto; }

// loop -> API/bulut ortak durum snapshot'ı.

struct DurumKaydi {

float sicaklik, nem;

int   toprakHam, toprakYuzde, isikHam, isikYuzde;

bool  pompa, fan;

int   led;

bool  alarm, dhtGecerli;

int   dhtHata;

bool  gece;

float vpd;

};

static DurumKaydi g_durum = {};

inline void kdDurumGuncelle(const DurumKaydi& d) { g_durum = d; }

inline const DurumKaydi& kdDurum() { return g_durum; }

// loop() süre ölçümü (µs) — /api/saglik'ta maxLoopMikrosaniye olarak raporlanır.

static unsigned long g_maxLoopUs = 0;

inline void          kdLoopKaydet(unsigned long us) { if (us > g_maxLoopUs) g_maxLoopUs = us; }

inline unsigned long kdMaxLoopUs() { return g_maxLoopUs; }

akillisera/bitki.h   -   Layer 2 - Plant selection, persisted

Stores the selected species, growth stage and season in the ESP32 non-volatile storage partition, so the configuration survives a power cut - which matters for an unattended greenhouse controller.

// bitki.h — seçili bitki türü + büyüme evresi + mevsim anahtarlarını flash'ta

// (NVS) tutar. Reboot'ta kalır. Bilgi tabanı web_ui.h'da; kontrol tablosu bitki_veri.h.

#pragma once

#include <Preferences.h>

static char        g_bitki[20]  = "custom";

static char        g_evre[16]   = "vejetatif";   // fide | vejetatif | meyve

static char        g_mevsim[16] = "ilkbahar";    // ilkbahar | yaz | sonbahar | kis

static Preferences g_bitkiPref;

inline void bitkiYukle() {

g_bitkiPref.begin("bitki", true);

g_bitkiPref.getString("k", "custom").toCharArray(g_bitki, sizeof(g_bitki));

g_bitkiPref.getString("evre", "vejetatif").toCharArray(g_evre, sizeof(g_evre));

g_bitkiPref.getString("mevsim", "ilkbahar").toCharArray(g_mevsim, sizeof(g_mevsim));

g_bitkiPref.end();

}

inline const char* bitkiAl()  { return g_bitki; }

inline const char* evreAl()   { return g_evre; }

inline const char* mevsimAl() { return g_mevsim; }

inline void bitkiAyarla(const char* k) {

strncpy(g_bitki, k, sizeof(g_bitki) - 1); g_bitki[sizeof(g_bitki) - 1] = '\0';

g_bitkiPref.begin("bitki", false); g_bitkiPref.putString("k", g_bitki); g_bitkiPref.end();

}

inline void evreAyarla(const char* e) {

strncpy(g_evre, e, sizeof(g_evre) - 1); g_evre[sizeof(g_evre) - 1] = '\0';

g_bitkiPref.begin("bitki", false); g_bitkiPref.putString("evre", g_evre); g_bitkiPref.end();

}

inline void mevsimAyarla(const char* m) {

strncpy(g_mevsim, m, sizeof(g_mevsim) - 1); g_mevsim[sizeof(g_mevsim) - 1] = '\0';

g_bitkiPref.begin("bitki", false); g_bitkiPref.putString("mevsim", g_mevsim); g_bitkiPref.end();

}

akillisera/sulama_plani.h   -   Layer 2 - Irrigation scheduler, persisted

The user-defined watering schedule and the plant's automatic schedule. Times are held in non-volatile storage and validated when loaded: if the stored byte count does not match the stored entry count, or any entry is not a valid hour and minute, the schedule is reset rather than trusted. Without that check, a corrupted storage block would read back as a list of 00:00 entries and cause an unexpected watering at midnight.

// sulama_plani.h — zamanlı sulama modülü. NTP saatiyle kullanıcının belirlediği

// saatlerde (her gün tekrarlı) otomatik sulama. Flash'ta (NVS) kalıcı — reboot'ta

// silinmez. Manuel SULA butonu/API'den bağımsız çalışır.

#pragma once

#include <Preferences.h>

#include "config.h"

#include "control_logic.h"

#include "zaman.h"

#include "actuators.h"

static SulamaZamani s_plan[MAKS_SULAMA_ZAMANI];

static int          s_planAdet = 0;

static int          s_sonTetikDakika = -1;   // aynı dakikada tekrar tetiklemeyi önler

static Preferences  s_pref;

// Kalıcı depodan yükle (NVS namespace "sulama").

inline void planYukle() {

s_pref.begin("sulama", true);              // salt-okunur

s_planAdet = s_pref.getInt("adet", 0);

if (s_planAdet < 0) s_planAdet = 0;

if (s_planAdet > MAKS_SULAMA_ZAMANI) s_planAdet = MAKS_SULAMA_ZAMANI;

size_t beklenen = (size_t)s_planAdet * sizeof(SulamaZamani);

size_t okunan   = s_pref.getBytes("plan", s_plan, beklenen);

s_pref.end();

// NVS bozulmuş/eksikse dizi sıfır kalır ve her girdi 00:00 olur -> gece yarısı

// hayalet sulama tetiklenirdi. Eksik okuma veya geçersiz saat varsa planı boşalt.

if (s_planAdet > 0 && okunan != beklenen) {

Serial.println(F("Sulama plani bozuk (eksik NVS verisi) - plan sifirlandi"));

s_planAdet = 0;

return;

}

for (int i = 0; i < s_planAdet; i++) {

if (!zamanGecerliMi(s_plan[i].saat, s_plan[i].dakika)) {

Serial.println(F("Sulama planinda gecersiz saat - plan sifirlandi"));

s_planAdet = 0;

return;

}

}

}

inline void planKaydet() {

s_pref.begin("sulama", false);             // yazılabilir

s_pref.putInt("adet", s_planAdet);

s_pref.putBytes("plan", s_plan, s_planAdet * sizeof(SulamaZamani));

s_pref.end();

}

inline void planBaslat() { planYukle(); }

inline int  planAdet() { return s_planAdet; }

inline SulamaZamani planAl(int i) { return s_plan[i]; }

// Yeni sulama zamanı ekle. Geçersiz/dolu/mükerrer ise false.

inline bool planEkle(int saat, int dakika) {

if (!zamanGecerliMi(saat, dakika)) return false;

if (s_planAdet >= MAKS_SULAMA_ZAMANI) return false;

if (sulamaZamaniEslesme(s_plan, s_planAdet, saat, dakika) >= 0) return false;  // mükerrer

s_plan[s_planAdet].saat = (uint8_t)saat;

s_plan[s_planAdet].dakika = (uint8_t)dakika;

s_planAdet++;

planKaydet();

return true;

}

// İndeksteki zamanı sil.

inline bool planSil(int index) {

if (index < 0 || index >= s_planAdet) return false;

for (int i = index; i < s_planAdet - 1; i++) s_plan[i] = s_plan[i + 1];

s_planAdet--;

planKaydet();

return true;

}

// Ortak: verilen zaman listesi saate denk gelince günde/dakikada bir kez tetikler.

// (60 sn kilit ayrıca korur.) NTP yoksa pas geçer. sonKey mükerrer tetiği önler.

inline void zamanliSulamaIsle(const SulamaZamani* liste, int adet,

unsigned long simdi, int& sonKey) {

int saat, dakika, saniye;

if (!suankiZaman(saat, dakika, saniye)) return;

int anahtar = saat * 60 + dakika;

if (anahtar == sonKey) return;

if (sulamaZamaniEslesme(liste, adet, saat, dakika) >= 0) {

pompayiTetikle(simdi);

sonKey = anahtar;

}

}

// Kullanıcı planı (MANUEL sulama modunda çağrılır).

inline void planGuncelle(unsigned long simdi) {

zamanliSulamaIsle(s_plan, s_planAdet, simdi, s_sonTetikDakika);

}

// Bitki optimum saatleri (OTO sulama modunda çağrılır) — ayrı mükerrer-koruma.

static int s_bitkiSonTetik = -1;

inline void bitkiOtoSulamaIsle(const SulamaZamani* liste, int adet, unsigned long simdi) {

zamanliSulamaIsle(liste, adet, simdi, s_bitkiSonTetik);

}

akillisera/zaman.h   -   Layer 3 - NTP wall clock

Obtains real local time over the network and reports whether the clock is synchronised. The scheduler will not act on an unsynchronised clock, so a device that has just booted without internet does not water at the wrong time.

// zaman.h — NTP saat. WiFi bağlanınca başlatılır. Bloklamaz (time() anlık okur).

#pragma once

#include <time.h>

#include "config.h"

// SNTP başlat (WiFi bağlandıktan sonra çağrılır). Arka planda senkronize olur.

inline void zamanBaslat() {

configTime(GMT_OFFSET_SN, YAZ_SAATI_OFFSET_SN, NTP_SUNUCU);

}

// Saat NTP ile senkronize oldu mu? (epoch makul bir değerin üstündeyse).

inline bool zamanGecerli() {

return time(nullptr) > 1700000000;   // ~2023 sonrası

}

// Şu anki yerel saat. Senkron değilse false döner, referanslara dokunmaz.

inline bool suankiZaman(int& saat, int& dakika, int& saniye) {

time_t t = time(nullptr);

if (t <= 1700000000) return false;

struct tm ti;

localtime_r(&t, &ti);

saat = ti.tm_hour; dakika = ti.tm_min; saniye = ti.tm_sec;

return true;

}

// "HH:MM:SS" (LCD/arayüz için). Senkron değilse "--:--:--".

inline void zamanMetni(char* buf, size_t n) {

int s, d, sn;

if (suankiZaman(s, d, sn)) snprintf(buf, n, "%02d:%02d:%02d", s, d, sn);

else                       snprintf(buf, n, "--:--:--");

}

akillisera/sensors.h   -   Layer 3 - Sensor driver

Reads the DHT11 and both ADC1 channels, respecting the DHT11's two-second minimum interval, counting read failures instead of hiding them, and mapping raw ADC counts to percentages.

// sensors.h — TÜM sensör okumaları burada kapsüllenir.

// Başka hiçbir dosyada analogRead() / dht.read*() çağrısı YOK.

// Tüm fonksiyonlar inline, modül durumu static (global namespace kirletilmez).

#pragma once

#include <DHT.h>

#include "config.h"

#include "control_logic.h"

// --- Modül durumu ---

static DHT s_dht(DHT_PIN, DHT11);

static unsigned long s_dhtSonOkuma = 0;   // son DHT örneklemesi (ms)

static int  s_dhtHataSayaci = 0;          // ardışık başarısız okuma

static bool s_dhtIlkOkuma = true;         // ilk çağrıda hız sınırını atla

// Tüm sensörleri başlat. Analog pinler için pinMode gerekmez.

inline void sensorlerBaslat() {

s_dht.begin();

}

// DHT11 oku. Hız sınırlı (>=2000 ms), NaN filtreli.

// Geçersiz/erken çağrıda referanslar DEĞİŞMEZ (son geçerli değer korunur).

// Yeni geçerli okuma yapıldığında true, filtrelenen NaN'de false döner.

inline bool dhtOku(float& sicaklik, float& nem) {

unsigned long simdi = millis();

// Hız sınırı: 2 sn dolmadıysa okuma yapma, eski değeri koru.

if (!s_dhtIlkOkuma && (simdi - s_dhtSonOkuma) < SENSOR_READ_INTERVAL) {

return true;

}

s_dhtSonOkuma = simdi;

s_dhtIlkOkuma = false;

float t = s_dht.readTemperature();

float h = s_dht.readHumidity();

if (!sensorDegeriGecerli(t) || !sensorDegeriGecerli(h)) {

if (s_dhtHataSayaci < DHT_MAX_FAILS) s_dhtHataSayaci++;

return false;                 // referanslara DOKUNMA — son geçerli değer korunur

}

s_dhtHataSayaci = 0;

sicaklik = t;

nem = h;

return true;

}

// Ardışık DHT_MAX_FAILS (5) başarısız okuma -> sensör arızalı.

inline bool dhtArizali() {

return s_dhtHataSayaci >= DHT_MAX_FAILS;

}

// Ardışık DHT hata sayısı (health endpoint için).

inline int dhtHataSayisi() { return s_dhtHataSayaci; }

// Analog okuma medyan filtresi. Ortalama tek sıçramadan etkilenir; medyan etkilenmez

// (elektriksel gürültü, pompa rölesi çekerken besleme dalgalanması).

inline int analogOkuMedyan(uint8_t pin, uint8_t ornekSayisi = 5) {

constexpr uint8_t MAKS = 15;

if (ornekSayisi < 1)    ornekSayisi = 1;

if (ornekSayisi > MAKS) ornekSayisi = MAKS;

int buf[MAKS];

for (uint8_t i = 0; i < ornekSayisi; i++) {

buf[i] = analogRead(pin);

delayMicroseconds(2000);      // delay() DEĞİL — loop'ta güvenli, toplam ~10 ms

}

// Insertion sort (küçük dizi)

for (uint8_t i = 1; i < ornekSayisi; i++) {

int anahtar = buf[i];

int j = i - 1;

while (j >= 0 && buf[j] > anahtar) { buf[j + 1] = buf[j]; j--; }

buf[j + 1] = anahtar;

}

return buf[ornekSayisi / 2];

}

inline int toprakNemOku() { return analogOkuMedyan(SOIL_PIN); }

inline int isikOku()      { return analogOkuMedyan(LDR_PIN); }

// Ham -> yüzde dönüşümleri (yalnızca arayüzde göstermek için; karar mantığı ham kullanır).

inline int toprakNemYuzde(int hamDeger) {

// Kapasitif: ıslak=düşük ham -> %100, kuru=yüksek ham -> %0

int y = map(hamDeger, SOIL_RAW_WET, SOIL_RAW_DRY, 100, 0);

return constrain(y, 0, 100);

}

inline int isikYuzde(int hamDeger) {

int y = map(hamDeger, 0, 4095, 0, 100);

return constrain(y, 0, 100);

}

// --- Toplu okuma ---

struct SensorVerisi {

float sicaklik;

float nem;

int   toprakHam;

int   isikHam;

bool  dhtGecerli;

};

// loop() bunu SENSOR_READ_INTERVAL periyodunda çağırır.

// sicaklik/nem son geçerli değerleri korumak için static tutulur.

inline SensorVerisi tumSensorleriOku() {

static float sonSicaklik = 0.0f;

static float sonNem = 0.0f;

bool gecerli = dhtOku(sonSicaklik, sonNem);

SensorVerisi v;

v.sicaklik   = sonSicaklik;

v.nem        = sonNem;

v.toprakHam  = toprakNemOku();

v.isikHam    = isikOku();

v.dhtGecerli = gecerli && !dhtArizali();

return v;

}

akillisera/actuators.h   -   Layer 3 - Actuator driver

The only file permitted to call digitalWrite. It contains the boot-safe initialisation order that prevents the active-LOW relay from pulsing the pump at power-up, the non-blocking pump state machine whose duration is locked at the moment of triggering, the PWM output for the LED strip, and the alarm blinker implemented with plain digital writes rather than tone(), because tone() would claim an LEDC channel and collide with the LED strip PWM.

// actuators.h — TÜM donanım sürme kodu burada.

// digitalWrite / LED_PWM_WRITE yalnızca bu dosyada; başka yerde pin sürme YOK.

// Pompa 5 sn çalışmasını delay() ile DEĞİL, millis() durum makinesiyle yapar.

#pragma once

#include "config.h"

#include "control_logic.h"

// --- Modül durumu ---

struct PompaDurumu { bool acik; unsigned long baslangic; };

static PompaDurumu    s_pompa = {false, 0};

static unsigned long  s_pompaSonBitis = 0;      // son sulamanın bitiş anı (soğuma için)

static uint32_t       s_pompaSure = WATERING_DURATION;  // seçili bitkinin sulama süresi

static uint32_t       s_pompaAktifSure = WATERING_DURATION; // o an çalışan sulamanın süresi

static bool           s_sonFanDurumu = false;

static int            s_sonLedDuty = -1;         // -1: henüz yazılmadı, ilk yazımı zorla

static unsigned long  s_alarmSonDegisim = 0;

static bool           s_alarmDurum = false;      // alarm yanıp sönmede o anki faz

// 1) BAŞLATMA

inline void eyleyicileriBaslat() {

// KRİTİK SIRA: Röle pinlerini pinMode'dan ÖNCE RELAY_OFF'a çek. pinMode(OUTPUT)

// pini LOW'a çeker; aktif-LOW röle LOW=AÇIK olduğu için ters sırada pompa

// açılışta bir an çalışır. Önce çıktı latch'ini RELAY_OFF yap, sonra pinMode.

digitalWrite(PUMP_RELAY_PIN, RELAY_OFF);

digitalWrite(FAN_RELAY_PIN,  RELAY_OFF);

pinMode(PUMP_RELAY_PIN, OUTPUT);

pinMode(FAN_RELAY_PIN,  OUTPUT);

digitalWrite(PUMP_RELAY_PIN, RELAY_OFF);

digitalWrite(FAN_RELAY_PIN,  RELAY_OFF);

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);    digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

pinMode(GREEN_LED_PIN, OUTPUT); digitalWrite(GREEN_LED_PIN, HIGH);  // normalde yeşil yanar

pinMode(RED_LED_PIN, OUTPUT);   digitalWrite(RED_LED_PIN, LOW);

LED_PWM_BEGIN();

LED_PWM_WRITE(0);               // şerit LED karanlıkta başlar

}

// 2) POMPA — bloklamayan durum makinesi

inline bool pompaCalisiyor() { return s_pompa.acik; }

// Aktif sulama süresini ayarla (loop her turda bitkinin etkin süresini yazar).

// Çalışan sulamayı etkilemez — süre tetiklendiği anda kilitlenir.

inline void pompaSuresiAyarla(uint32_t ms) { s_pompaSure = ms; }

inline uint32_t pompaSuresi() { return s_pompaSure; }

// Sulama tetikle. Güvenlik kilidi (60 sn soğuma) control_logic'te; burada uygulanır.

// Zaten açıksa süreyi UZATMAZ (üst üste basılan buton yeni 5 sn başlatmaz — bilinçli).

inline void pompayiTetikle(unsigned long simdi) {

if (s_pompa.acik) return;

if (!pompaTetiklenebilir((uint32_t)simdi, (uint32_t)s_pompaSonBitis, s_pompa.acik)) {

Serial.println(F("Sulama engellendi: 60 sn soguma kilidi aktif"));

return;

}

digitalWrite(PUMP_RELAY_PIN, RELAY_ON);

s_pompa.acik = true;

s_pompa.baslangic = simdi;

s_pompaAktifSure = s_pompaSure;   // süreyi tetikleme anında kilitle

}

// Her loop turunda çağrılır: süre dolduysa pompayı kapatır (gecikmesiz).

inline void pompayiGuncelle(unsigned long simdi) {

if (s_pompa.acik && pompaSuresiDoldu((uint32_t)simdi, (uint32_t)s_pompa.baslangic, s_pompaAktifSure)) {

digitalWrite(PUMP_RELAY_PIN, RELAY_OFF);

s_pompa.acik = false;

s_pompaSonBitis = simdi;

}

}

// Kalan sulama süresi (saniye, yukarı yuvarlı) — LCD geri sayımı için.

inline int pompaKalanSaniye(unsigned long simdi) {

if (!s_pompa.acik) return 0;

uint32_t gecen = (uint32_t)simdi - (uint32_t)s_pompa.baslangic;

if (gecen >= s_pompaAktifSure) return 0;

return (int)((s_pompaAktifSure - gecen + 999) / 1000);

}

// 3) FAN — yalnızca durum değişince pin yaz (gereksiz röle işlemi yok)

inline void fanAyarla(bool acik) {

if (acik == s_sonFanDurumu) return;

digitalWrite(FAN_RELAY_PIN, acik ? RELAY_ON : RELAY_OFF);

s_sonFanDurumu = acik;

}

// 4) ŞERİT LED — kırp, yalnızca değişince yaz

inline void ledParlaklikAyarla(int duty) {

duty = kirp255(duty);

if (duty == s_sonLedDuty) return;

LED_PWM_WRITE(duty);

s_sonLedDuty = duty;

}

inline int ledMevcutParlaklik() { return s_sonLedDuty < 0 ? 0 : s_sonLedDuty; }

// 5) ALARM — buzzer + kırmızı LED. Aktifken millis() tabanlı 500 ms yanıp sönme.

// tone() KULLANILMAZ: ESP32 core 3.x'te tone() LEDC kanalı kullanır ve şerit LED

// PWM'iyle çakışır. Bunun yerine düz digitalWrite kare dalga.

inline void alarmGuncelle(bool aktif, unsigned long simdi) {

if (!aktif) {

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

digitalWrite(RED_LED_PIN, LOW);

digitalWrite(GREEN_LED_PIN, HIGH);

s_alarmDurum = false;

return;

}

digitalWrite(GREEN_LED_PIN, LOW);

if (simdi - s_alarmSonDegisim >= ALARM_BLINK_MS) {

s_alarmSonDegisim = simdi;

s_alarmDurum = !s_alarmDurum;

digitalWrite(BUZZER_PIN,  s_alarmDurum ? HIGH : LOW);

digitalWrite(RED_LED_PIN, s_alarmDurum ? HIGH : LOW);

}

}

// 6) TOPLU UYGULAMA — kararı donanıma yansıtır (karar VERMEZ). Pompa ayrı yönetilir.

inline void eyleyicileriUygula(const EyleyiciKarari& k, unsigned long simdi) {

fanAyarla(k.fanAcik);

ledParlaklikAyarla(k.ledParlaklik);

alarmGuncelle(k.alarmAktif, simdi);

}

akillisera/display.h   -   Layer 3 - LCD driver

Drives the 16x2 I2C display with three pages selected by the PAGE button. It never calls clear(), which would produce visible flicker; instead each line is padded to exactly sixteen characters and overwritten in place. Temporary notifications are held on screen for a fixed time so that a remote command message cannot be overwritten by the next refresh before the user has read it.

// display.h — 16x2 I2C LCD (0x27) donanım I/O. Sayfa/EkranVerisi/formatlama

// saf mantığı control_logic.h'da (host'ta test edilir). Burada yalnızca LCD sürme.

// clear() YALNIZCA başlatmada: her güncellemede clear() ~2 ms titreme yaratır;

// bunun yerine satırlar 16 karaktere padlenip setCursor+print ile yazılır.

#pragma once

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <cstring>

#include "config.h"

#include "control_logic.h"

static LiquidCrystal_I2C s_lcd(LCD_I2C_ADDR, 16, 2);

static Sayfa s_sayfa = Sayfa::IKLIM;

static unsigned long s_sonYenileme = 0;

static char s_onceki[2][17] = {{0}, {0}};   // son yazılan satırlar (değişince yaz)

static unsigned long s_mesajBitis = 0;      // geçici bildirim kilidi (bkz. ekranMesaji)

inline void ekraniBaslat() {

s_lcd.init();

s_lcd.backlight();

s_lcd.clear();                         // clear YALNIZCA burada

s_lcd.setCursor(0, 0); s_lcd.print(F("Akilli Sera"));

s_lcd.setCursor(0, 1); s_lcd.print(F("Baslatiliyor..."));

delay(1500);                           // TEK İSTİSNA: setup'ta bir defalık açılış beklemesi

s_lcd.clear();

s_onceki[0][0] = '\0';

s_onceki[1][0] = '\0';

}

inline void sayfaDegistir() {

s_sayfa = static_cast<Sayfa>((static_cast<uint8_t>(s_sayfa) + 1) %

static_cast<uint8_t>(Sayfa::SAYI));

}

inline Sayfa mevcutSayfa() { return s_sayfa; }

// Zaten 16 karaktere padlenmiş satırı yaz; öncekiyle aynıysa YAZMA (I2C tasarrufu).

inline void satiriYaz(uint8_t row, const char* padli16) {

if (strcmp(padli16, s_onceki[row]) == 0) return;

strncpy(s_onceki[row], padli16, 16);   // padli16 daima 16 char (pad16); yine de bounded

s_onceki[row][16] = '\0';

s_lcd.setCursor(0, row);

s_lcd.print(padli16);

}

// LCD_REFRESH_INTERVAL (500 ms) periyodunda çağrılır.

inline void ekraniGuncelle(const EkranVerisi& d, unsigned long simdi) {

// Geçici bildirim (ekranMesaji) gösterimdeyse üzerine yazma — mesaj süresi dolsun.

if (s_mesajBitis != 0) {

if ((long)(simdi - s_mesajBitis) < 0) return;

s_mesajBitis = 0;

}

if (simdi - s_sonYenileme < LCD_REFRESH_INTERVAL) return;

s_sonYenileme = simdi;

char l1[17], l2[17];

sayfaSatirlari(d, s_sayfa, l1, l2);    // saf formatlama (control_logic.h)

satiriYaz(0, l1);

satiriYaz(1, l2);

}

// Geçici bildirim (örn. uzaktan gelen komut). MESAJ_SURESI boyunca periyodik

// güncelleme bastırılır, aksi halde mesaj 500 ms içinde silinirdi.

inline void ekranMesaji(const char* satir1, const char* satir2) {

s_mesajBitis = millis() + LCD_MESAJ_SURESI;

char l1[17], l2[17];

pad16(satir1, l1);

pad16(satir2, l2);

satiriYaz(0, l1);

satiriYaz(1, l2);

}

akillisera/buttons.h   -   Layer 3 - Button driver

Reads the two INPUT_PULLUP buttons, whose logic is inverted, and passes them through the software debouncer defined in the pure-logic layer.

// buttons.h — debounce'lu fiziksel buton okuma.

// Ters INPUT_PULLUP mantığı control_logic.h'daki butonBasildi() içinde kapsüllü.

#pragma once

#include "config.h"

#include "control_logic.h"

// Serbest durumda başlat: ham=true (PULLUP), kararlı=true.

static ButonDurumu s_btnSulama = {true, true, 0};

static ButonDurumu s_btnSayfa  = {true, true, 0};

inline void butonlariBaslat() {

pinMode(BTN_WATER_PIN, INPUT_PULLUP);

pinMode(BTN_PAGE_PIN,  INPUT_PULLUP);

}

// Yalnızca YENİ basış anında (falling edge) true — basılı tutma tekrar üretmez.

inline bool sulamaButonunaBasildi(unsigned long simdi) {

bool ham = digitalRead(BTN_WATER_PIN);

bool degisti = butonGuncelle(s_btnSulama, ham, simdi);

return degisti && butonBasildi(s_btnSulama);

}

inline bool sayfaButonunaBasildi(unsigned long simdi) {

bool ham = digitalRead(BTN_PAGE_PIN);

bool degisti = butonGuncelle(s_btnSayfa, ham, simdi);

return degisti && butonBasildi(s_btnSayfa);

}

akillisera/agkatmani.h   -   Layer 4 - Wi-Fi, mDNS and REST API

Non-blocking Wi-Fi connection management, mDNS registration so the device is reachable as akillisera.local, and the HTTP server implementing the REST API. Responses are serialised into a single static buffer rather than a freshly allocated String on every request, which avoids heap fragmentation over the tens of thousands of requests a day that a polling interface generates. Every endpoint validates its input and returns HTTP 400 on invalid values rather than silently clamping them. The file is named agkatmani.h rather than network.h because on a case-insensitive macOS filesystem the latter shadows the ESP32 core's own Network.h.

// agkatmani.h — WiFi, mDNS, WebServer, JSON API. Hepsi bloklamayan.

// (Dosya adı "network.h" DEĞİL: macOS case-insensitive FS'de core Network.h ile çakışır.)

// KRİTİK: Wi-Fi yoksa sera OTONOM çalışır — loop() burada asla delay/while beklemez.

//

// GÜVENLİK NOTLARI (vibesec taraması — bilinen sınırlamalar, ödev kapsamı):

//  - KİMLİK DOĞRULAMA YOK: yerel ağdaki herkes API'yi çağırabilir. Kabul edildi

//    çünkü cihaz izole ev/lab ağında. Üretimde token/HTTP Basic gerekir.

//  - CORS "*" ve CSRF koruması yok: yalnızca yerel ağ geliştirme testi için.

//    Üretimde CORS başlığı kaldırılmalı ve durum-değiştiren POST'lar korunmalı.

//  - Gövde boyut kontrolü (413) post-hoc: WebServer gövdeyi zaten belleğe alır;

//    gerçek DoS koruması Content-Length reddiyle olur (ESP32 WebServer sınırlar).

//  - Girdi doğrulama saf fonksiyonlara delege (parlaklikGecerliMi) — test edilir.

//  - JSON üretimi yalnızca ArduinoJson (injection yok); Arduino String (taşma yok).

#pragma once

#include <WiFi.h>

#include <WebServer.h>

#include <ESPmDNS.h>

#include <ArduinoJson.h>

#include "config.h"

#include "control_logic.h"

#include "kontrol_durumu.h"

#include "actuators.h"

#include "zaman.h"

#include "sulama_plani.h"

#include "bitki.h"

#include "bitki_veri.h"

#include "web_ui.h"

#include "secrets.h"

enum class AgDurumu { BASLATILMADI, BAGLANIYOR, BAGLI, HATA };

// --- Modül durumu ---

static WebServer     s_server(80);

static AgDurumu      s_agDurumu = AgDurumu::BASLATILMADI;

static unsigned long s_baglanmaBaslangic = 0;

static unsigned long s_sonYenidenDeneme = 0;

static bool          s_sunucuBasladi = false;

// Kontrol durumu (fan/LED modları, durum snapshot) kontrol_durumu.h'da (kd*).

// Zaman sabitleri

constexpr unsigned long WIFI_BAGLANTI_ZAMANASIMI = 20000UL;  // 20 sn bağlanamazsa HATA

constexpr unsigned long WIFI_YENIDEN_DENEME       = 30000UL;  // 30 sn sonra tekrar dene

constexpr size_t        MAKS_GOVDE_BAYT           = 512;      // istek gövdesi üst sınır

// --- Loop'un okuyacağı erişimciler (kontrol durumu kd* delege) ---

inline bool    agFanOto()      { return kdFanOto(); }

inline bool    agLedOto()      { return kdLedOto(); }

inline bool    agManuelFan()   { return kdManuelFan(); }

inline int     agManuelLed()   { return kdManuelLed(); }

inline bool    agBagli()       { return s_agDurumu == AgDurumu::BAGLI; }

inline uint8_t agIpSonOktet()  { return agBagli() ? WiFi.localIP()[3] : 0; }

// --- Yardımcılar ---

// Yanıt başlıkları: nosniff (MIME sniff/XSS savunması, ucuz) + CORS.

// CORS "*" yalnızca yerel ağ içi geliştirme testi için. ÜRETİMDE KALDIRILMALI.

inline void corsBasliklari() {

s_server.sendHeader(F("X-Content-Type-Options"), F("nosniff"));

s_server.sendHeader(F("Access-Control-Allow-Origin"), F("*"));

}

// JSON'u STATİK tampona yazıp gönderir. Her istekte String tahsis edilmesi

// uzun çalışmada heap parçalanmasına yol açıyordu; tampon bir kez ayrılır.

// Tampon yetmezse (truncation) geçersiz JSON yerine 500 döner.

static char s_jsonBuf[1024];

inline void jsonGonder(int kod, JsonDocument& doc) {

size_t n = serializeJson(doc, s_jsonBuf, sizeof(s_jsonBuf));

corsBasliklari();

if (n == 0 || n >= sizeof(s_jsonBuf) - 1) {

s_server.send(500, "application/json", "{\"hata\":\"yanit cok buyuk\"}");

return;

}

s_server.send(kod, "application/json", s_jsonBuf);

}

inline void jsonHata(int kod, const char* mesaj) {

JsonDocument doc;

doc["hata"] = mesaj;

jsonGonder(kod, doc);

}

inline void jsonOk(const char* mesaj) {

JsonDocument doc;

doc["sonuc"] = mesaj;

jsonGonder(200, doc);

}

// POST gövdesini al + doğrula. Başarılıysa doc'a yazar ve true döner; değilse

// uygun hata kodunu gönderip false döner (413 boyut, 400 ayrıştırma).

inline bool govdeyiAl(JsonDocument& doc) {

String govde = s_server.hasArg("plain") ? s_server.arg("plain") : String();

if (govde.length() > MAKS_GOVDE_BAYT) { jsonHata(413, "Govde cok buyuk"); return false; }

if (deserializeJson(doc, govde))      { jsonHata(400, "JSON ayristirilamadi"); return false; }

return true;

}

// --- Uç nokta işleyicileri ---

inline void handleRoot() {

corsBasliklari();

// send_P: HTML'i PROGMEM'den doğrudan servis eder, RAM'e KOPYALAMAZ (heap tasarrufu).

s_server.send_P(200, "text/html", INDEX_HTML);

}

inline void handleDurum() {

const DurumKaydi& d = kdDurum();

JsonDocument doc;

doc["sicaklik"]      = d.sicaklik;

doc["nem"]           = d.nem;

doc["toprakHam"]     = d.toprakHam;

doc["toprakYuzde"]   = d.toprakYuzde;

doc["isikHam"]       = d.isikHam;

doc["isikYuzde"]     = d.isikYuzde;

doc["pompa"]         = d.pompa;

doc["fan"]           = d.fan;

doc["led"]           = d.led;

doc["alarm"]         = d.alarm;

doc["fanOto"]        = kdFanOto();

doc["ledOto"]        = kdLedOto();

doc["sulamaOto"]     = kdSulamaOto();

// AUTO sulama modunda o bitkinin optimum saatleri + miktarı (UI'de göstermek için)

const BitkiParam& bp = bitkiParam(bitkiAl());

EtkinParam ep = etkinParam(bp, evreAl(), mevsimAl(), false);  // süre gece'den bağımsız

doc["sulamaSn"] = (int)((ep.sulamaMs + 999) / 1000);

JsonArray os = doc["otoSulama"].to<JsonArray>();

for (int i = 0; i < bp.otoSulamaAdet; i++) {

JsonObject o = os.add<JsonObject>();

o["saat"] = bp.otoSulama[i].saat;

o["dakika"] = bp.otoSulama[i].dakika;

}

doc["dhtGecerli"]    = d.dhtGecerli;

doc["gece"]          = d.gece;

doc["vpd"]           = d.vpd;

doc["rssi"]          = WiFi.RSSI();

doc["tsKanal"]       = TS_CHANNEL_ID;   // public channel ID (write key gizli kalır)

doc["bitki"]         = bitkiAl();

doc["evre"]          = evreAl();

doc["mevsim"]        = mevsimAl();

char sbuf[12]; zamanMetni(sbuf, sizeof(sbuf));

doc["saat"]          = sbuf;

doc["calismaSuresi"] = millis();

jsonGonder(200, doc);

}

// GET /api/plan -> zamanlı sulama listesi

inline void handlePlan() {

JsonDocument doc;

JsonArray arr = doc["zamanlar"].to<JsonArray>();

for (int i = 0; i < planAdet(); i++) {

SulamaZamani z = planAl(i);

JsonObject o = arr.add<JsonObject>();

o["saat"] = z.saat;

o["dakika"] = z.dakika;

}

jsonGonder(200, doc);

}

// POST /api/plan {saat,dakika} -> ekle

inline void handlePlanEkle() {

JsonDocument doc;

if (!govdeyiAl(doc)) return;

if (!doc["saat"].is<int>() || !doc["dakika"].is<int>()) { jsonHata(400, "saat ve dakika sayi olmali"); return; }

int s = doc["saat"], d = doc["dakika"];

if (!zamanGecerliMi(s, d)) { jsonHata(400, "saat 0-23, dakika 0-59 olmali"); return; }

if (!planEkle(s, d)) { jsonHata(400, "eklenemedi (dolu veya mukerrer)"); return; }

jsonOk("Sulama zamani eklendi");

}

// GET /api/bitki -> seçili bitki; POST /api/bitki {bitki:"anahtar"} -> ayarla

// Kısa metin anahtarını güvenli doğrula (boş değil, < sınır).

inline bool anahtarGecerli(const char* k) { size_t n = strlen(k); return n > 0 && n < 16; }

// GET -> bitki/evre/mevsim; POST {bitki?,evre?,mevsim?} -> verilenleri ayarla.

inline void handleBitki() {

if (s_server.method() == HTTP_POST) {

JsonDocument doc;

if (!govdeyiAl(doc)) return;

bool degisti = false;

if (doc["bitki"].is<const char*>())  { const char* v = doc["bitki"];  if (!anahtarGecerli(v)) { jsonHata(400,"gecersiz bitki"); return; } bitkiAyarla(v);  degisti = true; }

if (doc["evre"].is<const char*>())   { const char* v = doc["evre"];   if (!anahtarGecerli(v)) { jsonHata(400,"gecersiz evre"); return; }  evreAyarla(v);   degisti = true; }

if (doc["mevsim"].is<const char*>()) { const char* v = doc["mevsim"]; if (!anahtarGecerli(v)) { jsonHata(400,"gecersiz mevsim"); return; } mevsimAyarla(v); degisti = true; }

if (!degisti) { jsonHata(400, "bitki, evre veya mevsim gerekli"); return; }

jsonOk("Ayarlandi");

} else {

JsonDocument doc;

doc["bitki"]  = bitkiAl();

doc["evre"]   = evreAl();

doc["mevsim"] = mevsimAl();

jsonGonder(200, doc);

}

}

// DELETE /api/plan {index} -> sil

inline void handlePlanSil() {

JsonDocument doc;

if (!govdeyiAl(doc)) return;

if (!doc["index"].is<int>()) { jsonHata(400, "index sayi olmali"); return; }

if (!planSil(doc["index"])) { jsonHata(400, "gecersiz index"); return; }

jsonOk("Sulama zamani silindi");

}

inline void handleSula() {

pompayiTetikle(millis());          // güvenlik kilidi (60 sn) içeride

jsonOk("Sulama tetiklendi");

}

inline void handleFan() {

JsonDocument doc;

if (!govdeyiAl(doc)) return;

if (!doc["acik"].is<bool>()) { jsonHata(400, "acik bool olmali"); return; }

kdFanElle(doc["acik"]);            // manuel fan + fanı otomatik dışına al

jsonOk("Fan ayarlandi");

}

inline void handleLed() {

JsonDocument doc;

if (!govdeyiAl(doc)) return;

if (!doc["parlaklik"].is<int>()) { jsonHata(400, "parlaklik sayi olmali"); return; }

int p = doc["parlaklik"];

if (!parlaklikGecerliMi(p)) { jsonHata(400, "parlaklik 0-255 araliginda olmali"); return; }

kdLedElle(p);                      // manuel LED + LED'i otomatik dışına al

jsonOk("LED ayarlandi");

}

// Her özellik ayrı: gövde {"fan":bool} ve/veya {"led":bool} (true=otomatik).

// Yalnızca verilen alanları günceller; en az biri gerekli.

inline void handleMod() {

JsonDocument doc;

if (!govdeyiAl(doc)) return;

bool degisti = false;

if (doc["fan"].is<bool>())    { kdFanOtoAyarla(doc["fan"]);    degisti = true; }

if (doc["led"].is<bool>())    { kdLedOtoAyarla(doc["led"]);    degisti = true; }

if (doc["sulama"].is<bool>()) { kdSulamaOtoAyarla(doc["sulama"]); degisti = true; }

if (!degisti) { jsonHata(400, "fan, led veya sulama (bool) gerekli"); return; }

jsonOk("Mod ayarlandi");

}

inline void handleSaglik() {

JsonDocument doc;

doc["calismaSuresi"]     = millis();

doc["bosHeap"]           = ESP.getFreeHeap();

doc["enDusukHeap"]       = ESP.getMinFreeHeap();

doc["maxLoopMikrosaniye"] = kdMaxLoopUs();

doc["rssi"]              = WiFi.RSSI();

doc["dhtHata"]           = kdDurum().dhtHata;

doc["agDurumu"]          = agBagli() ? "BAGLI" : "OTONOM";

jsonGonder(200, doc);

}

inline void handleNotFound() {

jsonHata(404, "Ucnokta bulunamadi");

}

// mDNS: yalnızca AYNI yerel ağda çalışır -> http://akillisera.local

// Farklı ağdan erişim Faz 8'deki ThingSpeak TalkBack ile sağlanır (rapor Bölüm 7).

inline void mdnsBaslat() {

if (MDNS.begin("akillisera")) {

MDNS.addService("http", "tcp", 80);

Serial.println(F("mDNS: http://akillisera.local"));

} else {

Serial.println(F("mDNS baslatilamadi (IP ile erisim calisir)"));

}

}

inline void sunucuBaslat() {

if (s_sunucuBasladi) return;

s_server.on("/",            handleRoot);

s_server.on("/api/durum",   HTTP_GET,  handleDurum);

s_server.on("/api/sula",    HTTP_POST, handleSula);

s_server.on("/api/fan",     HTTP_POST, handleFan);

s_server.on("/api/led",     HTTP_POST, handleLed);

s_server.on("/api/mod",     HTTP_POST, handleMod);

s_server.on("/api/saglik",  HTTP_GET,    handleSaglik);

s_server.on("/api/plan",    HTTP_GET,    handlePlan);

s_server.on("/api/plan",    HTTP_POST,   handlePlanEkle);

s_server.on("/api/plan",    HTTP_DELETE, handlePlanSil);

s_server.on("/api/bitki",   HTTP_GET,    handleBitki);

s_server.on("/api/bitki",   HTTP_POST,   handleBitki);

s_server.onNotFound(handleNotFound);

s_server.begin();

s_sunucuBasladi = true;

}

// Bağlantı KURMA — bloklamaz, yalnızca başlatır.

inline void agBaslat() {

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.setHostname("akillisera");

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

s_agDurumu = AgDurumu::BAGLANIYOR;

s_baglanmaBaslangic = millis();

Serial.println(F("WiFi baglaniyor (bloklamadan)..."));

}

// Her loop turunda çağrılır. Durum makinesi; asla beklemez.

inline AgDurumu agGuncelle(unsigned long simdi) {

wl_status_t st = WiFi.status();

switch (s_agDurumu) {

case AgDurumu::BASLATILMADI:

break;

case AgDurumu::BAGLANIYOR:

if (st == WL_CONNECTED) {

s_agDurumu = AgDurumu::BAGLI;

Serial.print(F("WiFi BAGLI, IP: ")); Serial.println(WiFi.localIP());

zamanBaslat();       // NTP senkronu başlat (zamanlı sulama için)

mdnsBaslat();

sunucuBaslat();

} else if (simdi - s_baglanmaBaslangic >= WIFI_BAGLANTI_ZAMANASIMI) {

s_agDurumu = AgDurumu::HATA;

s_sonYenidenDeneme = simdi;

Serial.println(F("WiFi baglanamadi -> OTONOM mod"));

}

break;

case AgDurumu::BAGLI:

if (st != WL_CONNECTED) {

s_agDurumu = AgDurumu::HATA;

s_sonYenidenDeneme = simdi;

Serial.println(F("WiFi koptu -> OTONOM mod"));

}

break;

case AgDurumu::HATA:

// Sabit 30 sn aralık yeterli: sera zaten otonom çalışıyor, agresif yeniden

// deneme radyoyu ve gücü boşa harcar. Üstel geri çekilmeye gerek yok.

if (simdi - s_sonYenidenDeneme >= WIFI_YENIDEN_DENEME) {

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

s_agDurumu = AgDurumu::BAGLANIYOR;

s_baglanmaBaslangic = simdi;

Serial.println(F("WiFi yeniden deneniyor..."));

}

break;

}

return s_agDurumu;

}

// İstemci isteklerini işle — loop()'ta her turda, gecikmesiz.

inline void agIsle() {

if (s_sunucuBasladi) s_server.handleClient();

}

akillisera/web_ui.h   -   Layer 4 - Embedded web application

The complete single-page application - markup, styling and script - stored in flash as a PROGMEM string literal and served with send_P so that it is streamed from flash instead of being copied into RAM. It implements the two-column control layout, the light/dark theme following the system preference, the live trend chart drawn on a canvas, the ideal-range indicators, the activity statistics and the plant-specific recommendation engine.

// web_ui.h — single-page control UI, stored in PROGMEM, English.

// No external CDN/font/library (works offline). No localStorage.

// Served via send_P. Raw literal delimiter: HTMLDOC.

// Layout: 2 columns (left = readings/water/schedule, right = fan/LED),

// full-width analytics row below (live trend charts + insights).

// Theme: follows system by default (prefers-color-scheme); toggle switches

// per-session (no localStorage persistence — that constraint is intentional).

#pragma once

const char INDEX_HTML[] PROGMEM = R"HTMLDOC(<!doctype html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="utf-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<meta name="theme-color" content="#0d1b12">

<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">

<title>Smart Greenhouse</title>

<style>

:root{--bg:#0d1b12;--card:#16281c;--ln:#24402e;--tx:#e8f5e9;--mut:#9fc7ad;--ac:#43d17a;--dg:#ff5a5a}

@media(prefers-color-scheme:light){:root{--bg:#eef4f0;--card:#ffffff;--ln:#d6e4da;--tx:#12241a;--mut:#4a6a55;--ac:#1e9e5a;--dg:#d33}}

:root[data-theme=dark]{--bg:#0d1b12;--card:#16281c;--ln:#24402e;--tx:#e8f5e9;--mut:#9fc7ad;--ac:#43d17a;--dg:#ff5a5a}

:root[data-theme=light]{--bg:#eef4f0;--card:#ffffff;--ln:#d6e4da;--tx:#12241a;--mut:#4a6a55;--ac:#1e9e5a;--dg:#d33}

*{box-sizing:border-box}

body{margin:0;background:var(--bg);color:var(--tx);font-family:system-ui,-apple-system,sans-serif;padding:12px;max-width:900px;margin:0 auto}

h1{font-size:22px;margin:0}

.hdr{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:14px;gap:10px}

.st{display:flex;align-items:center;gap:8px;font-size:14px;color:var(--mut)}

.dot{width:12px;height:12px;border-radius:50%;background:var(--dg)}

.dot.ok{background:var(--ac)}

.theme{min-width:44px;min-height:44px;border-radius:10px;background:var(--ln);border:1px solid var(--ln);color:var(--tx);font-size:18px;cursor:pointer}

.wrap{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px;align-items:start}

@media(max-width:640px){.wrap{grid-template-columns:1fr}}

.col{display:flex;flex-direction:column;gap:12px}

.full{grid-column:1/-1}

.grid{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:10px}

.card{background:var(--card);border:1px solid var(--ln);border-radius:12px;padding:14px}

.card h2{font-size:13px;margin:0 0 6px;color:var(--mut);font-weight:600}

.big{font-size:32px;font-weight:700;line-height:1}

.unit{font-size:15px;color:var(--mut)}

.bar{height:8px;background:var(--ln);border-radius:5px;margin-top:8px;overflow:hidden}

.bar>i{display:block;height:100%;background:var(--ac);width:0}

.card.dim{opacity:.45}

.ctrl{background:var(--card);border:1px solid var(--ln);border-radius:12px;padding:14px}

.row{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;gap:12px;min-height:44px}

.ctrl .row+.row{margin-top:12px;border-top:1px solid var(--ln);padding-top:12px}

button{font:inherit;color:var(--tx);background:var(--ln);border:1px solid var(--ac);border-radius:10px;min-height:48px;padding:0 16px;cursor:pointer}

.primary{width:100%;background:var(--ac);color:#04120a;font-size:18px;font-weight:700;border:none}

.primary:disabled{opacity:.5;cursor:default}

button:focus-visible,input:focus-visible,.tg:focus-visible{outline:3px solid var(--ac);outline-offset:2px}

.tg{position:relative;width:76px;height:44px;border-radius:22px;background:var(--ln);border:1px solid var(--ln);flex:0 0 auto}

.tg[aria-checked=true]{background:var(--ac)}

.tg::after{content:"";position:absolute;top:4px;left:4px;width:36px;height:36px;border-radius:50%;background:#fff;transition:left .15s}

.tg[aria-checked=true]::after{left:36px}

input[type=range]{width:100%;height:44px}

input[type=time]{flex:1;min-height:48px;background:var(--ln);color:var(--tx);border:1px solid var(--ln);border-radius:10px;padding:0 12px;font:inherit}

.lbl{font-size:15px}

.val{font-weight:700;color:var(--ac)}

.disabled{opacity:.45;pointer-events:none}

ul{list-style:none;padding:0;margin:12px 0 10px}

.ins{display:flex;align-items:flex-start;gap:8px;padding:8px 0;border-bottom:1px solid var(--ln);font-size:14px}

canvas{width:100%;height:180px;display:block}

.lg{display:flex;gap:14px;font-size:12px;color:var(--mut);margin-top:6px;flex-wrap:wrap}

.lg b{display:inline-block;width:10px;height:10px;border-radius:2px;margin-right:4px}

.ft{display:flex;justify-content:space-between;font-size:12px;color:var(--mut);margin-top:12px;flex-wrap:wrap;gap:6px}

.note{font-size:12px;color:var(--mut);margin-top:8px}

</style>

</head>

<body>

<div class="hdr">

<h1>Smart Greenhouse</h1>

<div class="st"><span id="dot" class="dot"></span><span id="stt">Connecting...</span>

<button class="theme" id="tbtn" onclick="tema()" aria-label="Toggle light or dark theme">&#9788;</button>

</div>

</div>

<div class="ctrl" style="margin-bottom:12px">

<div style="display:flex;align-items:center;gap:10px;flex-wrap:wrap">

<span class="lbl">Plant</span>

<select id="bitki" aria-label="Select plant" onchange="bitkiSec(this.value)"

style="min-height:44px;flex:1 1 140px;background:var(--ln);color:var(--tx);border:1px solid var(--ln);border-radius:10px;padding:0 10px;font:inherit"></select>

<span class="lbl">Stage</span>

<select id="evre" aria-label="Growth stage" onchange="evreSec(this.value)"

style="min-height:44px;flex:1 1 130px;background:var(--ln);color:var(--tx);border:1px solid var(--ln);border-radius:10px;padding:0 10px;font:inherit">

<option value="fide">Seedling</option><option value="vejetatif">Vegetative</option><option value="meyve">Flowering/Fruiting</option>

</select>

<span class="lbl">Season</span>

<select id="mevsim" aria-label="Season" onchange="mevsimSec(this.value)"

style="min-height:44px;flex:1 1 120px;background:var(--ln);color:var(--tx);border:1px solid var(--ln);border-radius:10px;padding:0 10px;font:inherit">

<option value="ilkbahar">Spring</option><option value="yaz">Summer</option><option value="sonbahar">Autumn</option><option value="kis">Winter</option>

</select>

</div>

</div>

<div class="wrap">

<!-- LEFT COLUMN -->

<div class="col">

<div class="grid">

<div class="card" id="cSic"><h2>Temperature</h2><div><span class="big" id="sic">--</span><span class="unit"> &deg;C</span></div></div>

<div class="card" id="cNem"><h2>Humidity</h2><div><span class="big" id="nem">--</span><span class="unit"> %</span></div></div>

<div class="card"><h2>Soil Moisture</h2><div><span class="big" id="top">--</span><span class="unit"> %</span></div><div class="bar"><i id="topb"></i></div></div>

<div class="card"><h2>Light</h2><div><span class="big" id="isk">--</span><span class="unit"> %</span></div><div class="bar"><i id="iskb"></i></div></div>

</div>

<div class="ctrl">

<div class="row"><span class="lbl">Watering</span>

<div style="display:flex;align-items:center;gap:10px">

<span id="smodt" class="val">Auto</span>

<div class="tg" id="smod" role="switch" aria-checked="false" tabindex="0" aria-label="Watering auto or manual" onclick="smod()" onkeydown="if(event.key==' '||event.key=='Enter'){event.preventDefault();smod()}"></div>

</div>

</div>

<div class="row" id="sularow"><button class="primary" id="sula" onclick="sula()" style="width:100%">WATER (5s)</button></div>

</div>

<div class="ctrl">

<div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center">

<span class="lbl" id="schedttl">Scheduled Watering</span><span class="val" id="saat">--:--:--</span>

</div>

<ul id="plan"></ul>

<div id="addform" style="display:flex;gap:10px">

<input type="time" id="yenizaman" value="08:00" aria-label="New watering time">

<button onclick="planEkle()">Add</button>

</div>

</div>

</div>

<!-- RIGHT COLUMN -->

<div class="col">

<div class="ctrl">

<div class="row"><span class="lbl">Fan</span>

<div style="display:flex;align-items:center;gap:10px">

<span id="fmodt" class="val">Auto</span>

<div class="tg" id="fmod" role="switch" aria-checked="false" tabindex="0" aria-label="Fan auto or manual" onclick="fmod()" onkeydown="if(event.key==' '||event.key=='Enter'){event.preventDefault();fmod()}"></div>

</div>

</div>

<div class="row" id="fanrow"><span class="lbl">Fan status</span>

<div class="tg" id="fan" role="switch" aria-checked="false" tabindex="0" aria-label="Fan on or off" onclick="fan()" onkeydown="if(event.key==' '||event.key=='Enter'){event.preventDefault();fan()}"></div>

</div>

</div>

<div class="ctrl">

<div class="row"><span class="lbl">Strip LED</span>

<div style="display:flex;align-items:center;gap:10px">

<span id="lmodt" class="val">Auto</span>

<div class="tg" id="lmod" role="switch" aria-checked="false" tabindex="0" aria-label="LED auto or manual" onclick="lmod()" onkeydown="if(event.key==' '||event.key=='Enter'){event.preventDefault();lmod()}"></div>

</div>

</div>

<div class="row" id="ledrow" style="display:block"><div style="display:flex;justify-content:space-between"><span class="lbl">Brightness</span><span class="val" id="ledv">0</span></div>

<input type="range" id="led" min="0" max="255" value="0" aria-label="LED brightness 0 to 255" oninput="q('ledv').textContent=this.value" onchange="ledGonder(this.value)">

</div>

</div>

</div>

<!-- FULL-WIDTH ANALYTICS -->

<div class="full card">

<h2>Trends</h2>

<canvas id="chart" width="600" height="180" aria-label="Sensor trend chart"></canvas>

<div class="lg"><span><b style="background:#ff7a45"></b>Temp</span><span><b style="background:#43a3ff"></b>Humidity</span><span><b style="background:#43d17a"></b>Soil</span></div>

<div class="note">Live trends since page load. Long-term history is logged to ThingSpeak (cloud) — charts added in the cloud phase.</div>

</div>

<div class="full card">

<h2>Condition Ranges</h2>

<div id="ranges"></div>

<div class="note">Marker = current value, green band = ideal range. Adjust if a value is low or high.</div>

</div>

<div class="full card">

<h2>Activity &amp; Next Watering</h2>

<div id="act" style="display:flex;gap:18px;flex-wrap:wrap;align-items:center"></div>

</div>

<div class="full card">

<h2>History (ThingSpeak)</h2>

<div id="ts" class="grid"></div>

<div class="note">Long-term cloud history. Needs internet and a public ThingSpeak channel.</div>

</div>

<div class="full card">

<h2>Insights &amp; Recommendations</h2>

<ul id="ins"></ul>

</div>

</div>

<div class="ft"><span id="up">Uptime: --</span><span id="rssi">Signal: --</span><span id="son">Updated: --</span></div>

<script>

// Fan and LED are INDEPENDENT (each has its own auto/manual). Slider posts only

// on release (change), never while dragging, so the ESP32 isn't flooded.

var fanOto=true, ledOto=true, sulamaOto=true, hataSay=0, planTazele=true;

var hist={t:[],h:[],s:[]}, HMAX=60;

var acc={n:0,fan:0,led:0,pump:0}, planList=[], bitki='custom';

// Bitki bilgi tabanı — bahçecilik referanslarından derlenmiş ideal aralıklar +

// bayraklar (kombinasyon önerileri için) + kısa bakım notu. Genişletilebilir

// (ileride harici bir API/kaynaktan da beslenebilir). t/h/s/l = [min,max].

var PLANTS={

custom:{name:'Custom / General',t:[18,28],h:[40,70],s:[40,80],l:[30,80],f:{},tip:'General ranges. Pick a plant for tailored advice.'},

tomato:{name:'Tomato',t:[18,27],h:[50,70],s:[50,75],l:[60,90],f:{humid:1,light:1,warm:1},tip:'Steady moisture, strong light, good airflow.'},

lettuce:{name:'Lettuce',t:[10,20],h:[50,70],s:[60,80],l:[40,70],f:{cool:1,thirsty:1},tip:'Cool-season; keep soil moist, avoid heat (bolting).'},

pepper:{name:'Pepper',t:[20,30],h:[50,70],s:[45,70],l:[60,95],f:{light:1,warm:1},tip:'Warm and bright; let soil dry slightly between waterings.'},

cucumber:{name:'Cucumber',t:[20,28],h:[60,80],s:[60,85],l:[60,90],f:{humid:1,thirsty:1,warm:1},tip:'Loves warmth and humidity; water generously.'},

basil:{name:'Basil',t:[18,28],h:[40,60],s:[40,65],l:[55,90],f:{light:1,warm:1},tip:'Bright light; avoid soggy soil (dislikes wet feet).'},

strawberry:{name:'Strawberry',t:[15,24],h:[50,70],s:[50,75],l:[55,90],f:{light:1},tip:'Moderate temps, steady moisture, good light.'},

spinach:{name:'Spinach',t:[10,22],h:[50,70],s:[55,80],l:[40,70],f:{cool:1,thirsty:1},tip:'Cool-season; bolts in heat, keep soil moist.'}

};

var evre='vejetatif', mevsim='ilkbahar', gecemi=false;

function aktifBitki(){return PLANTS[bitki]||PLANTS.custom;}

function clampB(v,lo,hi){return v<lo?lo:(v>hi?hi:v);}

// Etkin ideal aralıklar: bitki tabanı + büyüme evresi + mevsim (backend etkinParam ile aynı mantık).

function etkinBitki(){

var P=aktifBitki();var dT=0,dH=0,dS=0,dL=0;

if(evre=='fide'){dS+=10;dL-=10;dH+=5;dT-=2;} else if(evre=='meyve'){dS+=10;dL+=10;dH-=5;dT+=1;}

if(mevsim=='yaz'){dT-=2;dS+=8;dL-=10;} else if(mevsim=='kis'){dT+=2;dS-=8;dL+=15;}

if(gecemi)dT-=2;   // gece serin (kontrol ile ayni)

function sh(b,o,lo,hi){return [clampB(b[0]+o,lo,hi),clampB(b[1]+o,lo,hi)];}

return {name:P.name,tip:P.tip,f:P.f,t:sh(P.t,dT,0,50),h:sh(P.h,dH,0,100),s:sh(P.s,dS,0,100),l:sh(P.l,dL,0,100)};

}

function evreAdi(){return {fide:'Seedling',vejetatif:'Vegetative',meyve:'Flowering/Fruiting'}[evre]||evre;}

function mevsimAdi(){return {ilkbahar:'Spring',yaz:'Summer',sonbahar:'Autumn',kis:'Winter'}[mevsim]||mevsim;}

async function evreSec(v){evre=v;try{await fetch('/api/bitki',{method:'POST',body:JSON.stringify({evre:v})});}catch(e){}durumCek();}

async function mevsimSec(v){mevsim=v;try{await fetch('/api/bitki',{method:'POST',body:JSON.stringify({mevsim:v})});}catch(e){}durumCek();}

function trend(a){var v=a.filter(function(x){return x!=null;});if(v.length<4)return 0;return v[v.length-1]-v[Math.max(0,v.length-10)];}

async function bitkiSec(k){bitki=k;try{await fetch('/api/bitki',{method:'POST',body:JSON.stringify({bitki:k})});}catch(e){}durumCek();}

function bitkiDoldur(){var s=q('bitki');if(s.options.length)return;var h='';for(var k in PLANTS)h+='<option value="'+k+'">'+PLANTS[k].name+'</option>';s.innerHTML=h;}

function q(i){return document.getElementById(i)}

function tema(){var r=document.documentElement;var cur=r.getAttribute('data-theme')||(matchMedia('(prefers-color-scheme:dark)').matches?'dark':'light');var nx=cur=='dark'?'light':'dark';r.setAttribute('data-theme',nx);q('tbtn').innerHTML=nx=='dark'?'&#9788;':'&#9789;';drawChart();}

async function post(u,b){try{await fetch(u,{method:'POST',body:JSON.stringify(b)});}catch(e){}await durumCek();}

function sula(){var b=q('sula');post('/api/sula',{});var n=5;b.disabled=true;b.textContent='Watering '+n+'s';var t=setInterval(function(){n--;if(n<=0){clearInterval(t);b.disabled=false;b.textContent='WATER (5s)';}else b.textContent='Watering '+n+'s';},1000);}

function fmod(){post('/api/mod',{fan:!fanOto});}

function lmod(){post('/api/mod',{led:!ledOto});}

function smod(){post('/api/mod',{sulama:!sulamaOto});}

// Sulama modu görünümü: OTO -> WATER+ekleme soluk, plan = bitki optimum saatleri

// (salt-okunur). MANUEL -> WATER+ekleme aktif, plan = kullanıcı planı.

function renderSulama(d){

if(sulamaOto!==d.sulamaOto)planTazele=true;   // mod degisti -> plani bir kez tazele

sulamaOto=d.sulamaOto;

q('smod').setAttribute('aria-checked',sulamaOto?'false':'true');

q('smodt').textContent=sulamaOto?'Auto':'Manual';

q('sularow').className='row'+(sulamaOto?' disabled':'');

q('addform').style.display=sulamaOto?'none':'flex';

var sn=d.sulamaSn||0;

q('schedttl').textContent=sulamaOto

? 'Optimal Times ('+aktifBitki().name+') — '+(d.otoSulama||[]).length+'x/day, '+sn+'s each'

: 'Scheduled Watering';

if(sulamaOto){

var arr=d.otoSulama||[];planList=arr;var u=q('plan');u.innerHTML='';

if(!arr.length){u.innerHTML='<li style="color:var(--mut);padding:6px 0">No auto times</li>';return;}

arr.forEach(function(z){var li=document.createElement('li');li.style.cssText='display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;padding:10px 0;border-bottom:1px solid var(--ln)';

var t=document.createElement('span');t.style.fontSize='18px';t.textContent=('0'+z.saat).slice(-2)+':'+('0'+z.dakika).slice(-2);

var b=document.createElement('span');b.className='val';b.textContent=(d.sulamaSn||0)+'s';li.appendChild(t);li.appendChild(b);u.appendChild(li);});

}else if(planTazele){planTazele=false;planCek();}   // yalnizca mod degisince cek

}

function fan(){if(fanOto)return;post('/api/fan',{acik:q('fan').getAttribute('aria-checked')!='true'});}

function ledGonder(v){if(ledOto)return;post('/api/led',{parlaklik:parseInt(v)});}

function modGorunum(){

q('fanrow').className='row'+(fanOto?' disabled':'');

q('ledrow').className='row'+(ledOto?' disabled':'');

q('fmod').setAttribute('aria-checked',fanOto?'false':'true');q('fmodt').textContent=fanOto?'Auto':'Manual';

q('lmod').setAttribute('aria-checked',ledOto?'false':'true');q('lmodt').textContent=ledOto?'Auto':'Manual';

}

async function planCek(){

try{var r=await fetch('/api/plan');var d=await r.json();planList=d.zamanlar||[];var u=q('plan');u.innerHTML='';

if(!d.zamanlar||!d.zamanlar.length){u.innerHTML='<li style="color:var(--mut);padding:6px 0">No schedules yet</li>';return;}

d.zamanlar.forEach(function(z,i){

var li=document.createElement('li');li.style.cssText='display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;padding:10px 0;border-bottom:1px solid var(--ln)';

var t=document.createElement('span');t.style.fontSize='18px';t.textContent=('0'+z.saat).slice(-2)+':'+('0'+z.dakika).slice(-2);

var b=document.createElement('button');b.textContent='Delete';b.setAttribute('aria-label','Delete watering time');

b.style.cssText='min-height:44px;background:var(--dg);border-color:var(--dg);color:#fff';b.onclick=function(){planSil(i)};

li.appendChild(t);li.appendChild(b);u.appendChild(li);

});

}catch(e){}

}

async function planEkle(){var v=q('yenizaman').value;if(!v)return;var p=v.split(':');

try{await fetch('/api/plan',{method:'POST',body:JSON.stringify({saat:parseInt(p[0]),dakika:parseInt(p[1])})});}catch(e){}planCek();}

async function planSil(i){try{await fetch('/api/plan',{method:'DELETE',body:JSON.stringify({index:i})});}catch(e){}planCek();}

function pushHist(d){var ge=d.dhtGecerli;hist.t.push(ge?d.sicaklik:null);hist.h.push(ge?d.nem:null);hist.s.push(d.toprakYuzde);

if(hist.t.length>HMAX){hist.t.shift();hist.h.shift();hist.s.shift();}}

function line(c,arr,col,mn,mx,W,H){c.strokeStyle=col;c.lineWidth=2;c.beginPath();var n=arr.length,first=true;

for(var i=0;i<n;i++){if(arr[i]==null){first=true;continue;}var x=n<2?0:i/(n-1)*(W-8)+4;var y=H-6-(arr[i]-mn)/(mx-mn||1)*(H-12);

if(first){c.moveTo(x,y);first=false;}else c.lineTo(x,y);}c.stroke();}

function drawChart(){var cv=q('chart');if(!cv)return;var W=cv.clientWidth||600,H=180;cv.width=W;cv.height=H;

var c=cv.getContext('2d');var g=getComputedStyle(document.documentElement).getPropertyValue('--ln');

c.clearRect(0,0,W,H);c.strokeStyle=g;c.lineWidth=1;for(var k=1;k<4;k++){var y=k/4*H;c.beginPath();c.moveTo(0,y);c.lineTo(W,y);c.stroke();}

line(c,hist.t,'#ff7a45',0,50,W,H);line(c,hist.h,'#43a3ff',0,100,W,H);line(c,hist.s,'#43d17a',0,100,W,H);}

// Öneri motoru: Condition Ranges (bitki ideal aralığı) + History trend + bitki

// bilgi tabanı bayraklarının BİRLEŞİMİnden özgün, kombinasyona özel tavsiyeler.

function insights(d){var P=etkinBitki(),f=P.f||{},out=[];

if(d.alarm)out.push(['&#9888;','High-temperature alarm — ventilation active. Check greenhouse cooling.']);

if(!d.dhtGecerli)out.push(['&#9888;','Temperature/humidity sensor fault — readings unavailable.']);

// Bitkiye özel aralık kontrolleri

function rng(v,r,unit,lbl,lo,hi){if(v<r[0])out.push(['&#9660;',lbl+' '+v+unit+' is below '+P.name+' ideal '+r[0]+'-'+r[1]+unit+'. '+lo]);else if(v>r[1])out.push(['&#9650;',lbl+' '+v+unit+' is above '+P.name+' ideal '+r[0]+'-'+r[1]+unit+'. '+hi]);}

if(d.dhtGecerli){rng(Math.round(d.sicaklik),P.t,'°C','Temperature','Add warmth or cut ventilation.','Increase ventilation or shade.');rng(Math.round(d.nem),P.h,'%','Humidity','Mist or reduce airflow.','Ventilate to lower humidity.');}

rng(d.toprakYuzde,P.s,'%','Soil moisture','Water now.','Ease off watering — root-rot risk.');

rng(d.isikYuzde,P.l,'%','Light','Add grow light.','Provide shade.');

// Kombinasyon + trend -> bitkiye özgü öneriler

var tT=trend(hist.t),sT=trend(hist.s);

if(f.humid&&d.dhtGecerli&&d.nem>P.h[1]&&d.sicaklik>=(P.t[0]+P.t[1])/2)out.push(['&#9888;','Warm + humid air raises fungal-disease risk for '+P.name+'. Boost airflow and keep foliage dry.']);

if(f.cool&&d.dhtGecerli&&d.sicaklik>P.t[1])out.push(['&#9888;',P.name+' is a cool-season crop — sustained heat triggers bolting. Ventilate or shade now.']);

if(f.warm&&d.dhtGecerli&&d.sicaklik<P.t[0])out.push(['&#10052;',P.name+' prefers warmth — current temperature is too low; add heat or reduce venting.']);

if(f.light&&d.isikYuzde<P.l[0])out.push(['&#128161;',P.name+' is light-hungry; set the strip LED to manual and raise brightness.']);

if(f.thirsty&&sT<-3)out.push(['&#128167;','Soil is drying quickly and '+P.name+' prefers steady moisture — add a watering schedule soon.']);

if(tT>3&&d.dhtGecerli&&d.sicaklik>P.t[1]-2)out.push(['&#127777;','Temperature is climbing toward '+P.name+" upper limit — pre-emptive ventilation advised."]);

// VPD (hava stresi) + gündüz/gece

if(d.dhtGecerli){var vp=d.vpd||0;

if(vp>1.6)out.push(['&#9888;','VPD '+vp.toFixed(2)+' kPa — air too dry (transpiration stress). No humidifier in hardware: mist manually or reduce ventilation.']);

else if(vp>0&&vp<0.5)out.push(['&#128167;','VPD '+vp.toFixed(2)+' kPa — air too humid (fungal risk). Increase ventilation.']);}

if(d.gece)out.push(['&#127769;','Night mode: grow light off and cooler target — plants resting.']);

if(!out.length)out.push(['&#9989;','All conditions are within ideal range for '+P.name+' (auto mode holding the band).']);

var u=q('ins');u.innerHTML='';out.forEach(function(o){var li=document.createElement('li');li.className='ins';

li.innerHTML='<span>'+o[0]+'</span><span>'+o[1]+'</span>';u.appendChild(li);});}

function gauge(name,val,mn,mx,lo,hi,unit){

var v=Number(val);var p=Math.max(0,Math.min(100,(v-mn)/(mx-mn)*100));

var bl=(lo-mn)/(mx-mn)*100,bw=(hi-lo)/(mx-mn)*100;var ok=v>=lo&&v<=hi;var tag=ok?'OK':(v<lo?'low':'high');

return '<div style="margin:12px 0"><div style="display:flex;justify-content:space-between;font-size:13px"><span>'+name+'</span><span style="font-weight:700;color:'+(ok?'var(--ac)':'var(--dg)')+'">'+val+unit+' · '+tag+'</span></div><div style="position:relative;height:12px;background:var(--ln);border-radius:6px;margin-top:5px"><div style="position:absolute;left:'+bl+'%;width:'+bw+'%;top:0;bottom:0;background:rgba(67,209,122,.35);border-radius:6px"></div><div style="position:absolute;left:'+p+'%;top:-4px;width:4px;height:20px;background:var(--tx);border-radius:2px;transform:translateX(-2px)"></div></div></div>';

}

function renderRanges(d){var P=etkinBitki();var h='';

if(d.dhtGecerli){h+=gauge('Temperature',d.sicaklik.toFixed(1),0,50,P.t[0],P.t[1],' °C');h+=gauge('Humidity',Math.round(d.nem),0,100,P.h[0],P.h[1],'%');}

h+=gauge('Soil Moisture',d.toprakYuzde,0,100,P.s[0],P.s[1],'%');h+=gauge('Light',d.isikYuzde,0,100,P.l[0],P.l[1],'%');

h+='<div class="note">Ideal ranges for <b>'+P.name+'</b> · '+evreAdi()+' · '+mevsimAdi()+'. '+P.tip+'</div>';q('ranges').innerHTML=h;}

function ring(name,pct){return '<div style="text-align:center"><div style="width:72px;height:72px;border-radius:50%;background:conic-gradient(var(--ac) '+pct+'%,var(--ln) 0)"><div style="position:relative;top:10px;left:10px;width:52px;height:52px;border-radius:50%;background:var(--card);display:flex;align-items:center;justify-content:center;font-weight:700">'+pct+'%</div></div><div style="font-size:12px;color:var(--mut);margin-top:4px">'+name+'</div></div>';}

function nextWatering(saat){

if(!planList.length||!saat||saat.charAt(0)=='-')return '—';

var p=saat.split(':');var now=parseInt(p[0])*60+parseInt(p[1]);var best=1e9,bt='';

planList.forEach(function(z){var sm=z.saat*60+z.dakika;var df=(sm-now+1440)%1440;if(df<best){best=df;bt=('0'+z.saat).slice(-2)+':'+('0'+z.dakika).slice(-2);}});

return bt+' (in '+Math.floor(best/60)+'h '+(best%60)+'m)';}

function renderTS(k){var t=q('ts');

if(!k||k=='THINGSPEAK_CHANNEL_ID'||k=='kanal_id'||k=='KANAL_ID'){t.innerHTML='<div class="note" style="grid-column:1/-1">Set a public ThingSpeak channel to see history charts.</div>';return;}

if(t.getAttribute('data-k')==k)return;t.setAttribute('data-k',k);   // iframe'leri bir kez kur

var f=[[1,'Temperature','d62020'],[2,'Humidity','1f6feb'],[3,'Soil','2ea043'],[4,'Light','e3b341']];

t.innerHTML=f.map(function(x){return '<iframe title="'+x[1]+'" loading="lazy" style="border:1px solid var(--ln);border-radius:8px;width:100%;height:160px" src="https://thingspeak.com/channels/'+k+'/charts/'+x[0]+'?bgcolor=%23ffffff&color=%23'+x[2]+'&dynamic=true&days=1&results=60&type=line&title='+encodeURIComponent(x[1])+'&xaxis=Time&yaxis="></iframe>';}).join('');}

function renderActivity(d){var n=acc.n||1;

var html=ring('Fan',Math.round(acc.fan/n*100))+ring('LED',Math.round(acc.led/n*100))+ring('Pump',Math.round(acc.pump/n*100));

var vpd=(d.vpd||0).toFixed(2);

html+='<div style="flex:1;min-width:150px">'

+'<div style="font-size:13px;color:var(--mut)">Next watering</div><div style="font-size:19px;font-weight:700;color:var(--ac)">'+nextWatering(d.saat)+'</div>'

+'<div style="font-size:13px;color:var(--mut);margin-top:8px">VPD · Mode</div>'

+'<div style="font-size:16px;font-weight:700">'+vpd+' kPa · '+(d.gece?'&#127769; Night':'&#9728; Day')+'</div></div>';

q('act').innerHTML=html;}

async function durumCek(){

try{

var r=await fetch('/api/durum');if(!r.ok)throw 0;var d=await r.json();hataSay=0;

q('dot').className='dot ok';q('stt').textContent='Connected';

var ge=d.dhtGecerli;

q('sic').textContent=ge?d.sicaklik.toFixed(1):'--';q('nem').textContent=ge?Math.round(d.nem):'--';

q('cSic').className='card'+(ge?'':' dim');q('cNem').className='card'+(ge?'':' dim');

q('top').textContent=d.toprakYuzde;q('topb').style.width=d.toprakYuzde+'%';

q('isk').textContent=d.isikYuzde;q('iskb').style.width=d.isikYuzde+'%';

q('fan').setAttribute('aria-checked',d.fan?'true':'false');

var ls=q('led');if(document.activeElement!==ls){ls.value=d.led;q('ledv').textContent=d.led;}

fanOto=d.fanOto;ledOto=d.ledOto;modGorunum();

if(d.bitki)bitki=d.bitki;var bs=q('bitki');if(bs&&bs.value!=bitki)bs.value=bitki;

if(d.evre)evre=d.evre;var es=q('evre');if(es&&es.value!=evre)es.value=evre;

if(d.mevsim)mevsim=d.mevsim;var ms=q('mevsim');if(ms&&ms.value!=mevsim)ms.value=mevsim;

gecemi=!!d.gece;

renderSulama(d);

q('saat').textContent=d.saat||'--:--:--';

q('up').textContent='Uptime: '+Math.floor(d.calismaSuresi/1000)+'s';

q('rssi').textContent='Signal: '+(d.rssi||'--')+' dBm';

q('son').textContent='Updated: now';

acc.n++;if(d.fan)acc.fan++;if(d.led>0)acc.led++;if(d.pompa)acc.pump++;

pushHist(d);drawChart();insights(d);renderRanges(d);renderActivity(d);renderTS(d.tsKanal);

}catch(e){hataSay++;q('dot').className='dot';q('stt').textContent='No connection';}

}

bitkiDoldur();durumCek();setInterval(durumCek,2000);

addEventListener('resize',drawChart);

</script>

</body>

</html>)HTMLDOC";

akillisera/cloud.h   -   Layer 4 - ThingSpeak and TalkBack client

Uploads the eight measured fields and polls the remote command queue on independent timers offset from each other so the two HTTP requests never coincide. It checks the response body rather than only the HTTP status, because ThingSpeak answers a rejected update with HTTP 200 and a body of "0". Incoming command strings are copied with bounded string operations and trimmed before parsing, so a malformed remote command cannot overflow a buffer.

// cloud.h — ThingSpeak gönderimi + TalkBack yoklaması + komut uygulama.

// NTP saat zaman.h'da. Wi-Fi yoksa hiç deneme yapılmaz (sera otonom).

//

// ── API BÜTÇESİ (DÜŞÜRME!) ────────────────────────────────────────────────

// Ücretsiz ThingSpeak günde ~8000 istek kabul eder. İki görev (gönderim +

// TalkBack) 30 sn'de bir çalışınca: 2880 + 2880 = 5760 istek/gün (limit altı).

// 15 sn yapılırsa 5760 + 5760 = 11520 > 8000 -> KOTA AŞILIR. config.h'daki

// static_assert bunu derleme anında korur (bkz. control_logic.h gunlukIstekSayisi).

// ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

#pragma once

#include <WiFi.h>

#include <HTTPClient.h>

#include "config.h"

#include "control_logic.h"

#include "kontrol_durumu.h"

#include "actuators.h"

#include "display.h"

#include "secrets.h"

// ThingSpeak'e 8 alan gönderir. Yanıt gövdesi yeni girdi no'su; "0" REDDEDİLMİŞTİR

// (HTTP kodu yine 200'dür — bu yüzden gövde kontrol edilir).

inline bool thingSpeakGonder(const DurumKaydi& d) {

HTTPClient http;

http.setTimeout(5000);   // varsayılan çok uzun; ağ sorununda loop'u kilitler

String url = String("http://api.thingspeak.com/update?api_key=") + TS_WRITE_API_KEY

+ "&field1=" + String(d.sicaklik, 1)

+ "&field2=" + String(d.nem, 1)

+ "&field3=" + d.toprakYuzde

+ "&field4=" + d.isikYuzde

+ "&field5=" + (d.pompa ? 1 : 0)

+ "&field6=" + (d.fan ? 1 : 0)

+ "&field7=" + d.led

+ "&field8=" + (d.alarm ? 1 : 0);

http.begin(url);

int kod = http.GET();

bool ok = false;

if (kod == 200) {

String govde = http.getString();

if (govde == "0") Serial.println(F("ThingSpeak reddetti (15 sn kurali veya kota)"));

else { Serial.print(F("ThingSpeak OK, girdi #")); Serial.println(govde); ok = true; }

} else {

Serial.print(F("ThingSpeak HTTP hata: ")); Serial.println(kod);

}

http.end();

return ok;

}

// TalkBack kuyruğundan sıradaki komutu çeker (ve siler). Komut varsa buf'a

// güvenli kopyalar (tampon taşması koruması) ve true döner.

inline bool talkBackYokla(char* buf, size_t boyut) {

HTTPClient http;

http.setTimeout(5000);

String url = String("http://api.thingspeak.com/talkbacks/") + TB_ID

+ "/commands/execute?api_key=" + TB_KEY;

http.begin(url);

int kod = http.GET();

bool var = false;

if (kod == 200) {

String govde = http.getString();

if (govde.length() > 0) {

strncpy(buf, govde.c_str(), boyut - 1);

buf[boyut - 1] = '\0';         // her koşulda sonlandır (taşma koruması)

var = true;

}

} else {

Serial.print(F("TalkBack HTTP hata: ")); Serial.println(kod);

}

http.end();

return var;

}

// Gelen komut metnini ayrıştırıp uygular. Metni önce kırpar (TalkBack "\r\n" ekler).

inline void komutUygula(const char* komutMetni, unsigned long simdi) {

char tmp[32];

strncpy(tmp, komutMetni, sizeof(tmp) - 1);

tmp[sizeof(tmp) - 1] = '\0';

metniKirp(tmp);                    // "SULA\r\n" -> "SULA"

KomutSonucu k = komutAyristir(tmp);

switch (k.komut) {

case Komut::SULA:

pompayiTetikle(simdi);         // 60 sn soğuma kilidi devrede kalır

ekranMesaji("Uzak komut", "SULA");

Serial.println(F("TalkBack: SULA"));

break;

case Komut::FAN_AC:

kdFanElle(true);  ekranMesaji("Uzak komut", "FAN AC");  break;

case Komut::FAN_KAPA:

kdFanElle(false); ekranMesaji("Uzak komut", "FAN KAPA"); break;

case Komut::OTO:

kdFanOtoAyarla(true); kdLedOtoAyarla(true); ekranMesaji("Uzak komut", "OTO"); break;

case Komut::LED_AYARLA:

kdLedElle(k.deger);

{ char m[17]; snprintf(m, sizeof(m), "LED %d", k.deger); ekranMesaji("Uzak komut", m); }

break;

case Komut::YOK:

default:

Serial.print(F("Bilinmeyen komut: ")); Serial.println(tmp);

break;

}

}

// Bulut zamanlayıcı. Wi-Fi bağlı değilse hiç deneme.

// İki HTTP görevini AYNI loop turunda çalıştırmaz: gönderimden sonra en az 5 sn

// geçmeden TalkBack yoklaması yapılmaz. Art arda iki istek loop'u 10 sn'ye kadar

// kilitleyebilir; bu ofset bunu önler.

inline void bulutGuncelle(unsigned long simdi) {

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) return;

static unsigned long sonGonderim = 0, sonYoklama = 0;

if (simdi - sonGonderim >= CLOUD_INTERVAL) {

sonGonderim = simdi;

thingSpeakGonder(kdDurum());

return;                          // bu turda TalkBack'i çalıştırma (5 sn ofset)

}

if (simdi - sonYoklama >= TALKBACK_INTERVAL && simdi - sonGonderim >= 5000) {

sonYoklama = simdi;

char komut[32];

if (talkBackYokla(komut, sizeof(komut))) komutUygula(komut, simdi);

}

}

akillisera/akillisera.ino   -   Layer 4 - Orchestration

The sketch entry point. setup() initialises each module in dependency order; loop() runs with no blocking call at all. Every iteration recomputes the effective plant parameters from species, growth stage, season and day/night state, then services the network, the cloud, the pump state machine, the scheduler and the buttons, and finally samples the sensors on a two-second cadence and applies the resulting decisions to the actuators and the display.

// akillisera.ino — ESP32 Akıllı Sera firmware orkestrasyonu

// Otonom kontrol SEÇİLİ BİTKİYE göre (bitki_veri.h). loop()'ta delay/while YOK.

#include "config.h"

#include "control_logic.h"

#include "sensors.h"

#include "actuators.h"

#include "display.h"

#include "buttons.h"

#include "agkatmani.h"   // NOT: "network.h" macOS case-insensitive FS'de core'un Network.h ile cakisir

#include "cloud.h"

void setup() {

Serial.begin(115200);

eyleyicileriBaslat();

sensorlerBaslat();

butonlariBaslat();

ekraniBaslat();

planBaslat();           // kullanıcı sulama planını flash'tan yükle

bitkiYukle();            // seçili bitki türünü flash'tan yükle

agBaslat();             // bloklamaz — bağlantı arka planda

Serial.println(F("Akilli Sera — ag katmani hazir"));

}

void loop() {

unsigned long loopBasla = micros();

unsigned long simdi = millis();

// Gündüz/gece (NTP): 20:00-06:00 gece. Saat senkron değilse gündüz varsay.

int gS, gD, gSn; bool gece = false;

if (suankiZaman(gS, gD, gSn)) gece = (gS < 6 || gS >= 20);

// Seçili bitki + büyüme evresi + mevsim + gündüz/gece -> ETKİN ideal bantlar.

EtkinParam ep = etkinParam(bitkiParam(bitkiAl()), evreAl(), mevsimAl(), gece);

pompaSuresiAyarla(ep.sulamaMs);   // sulama MİKTARI bitki+evre+mevsime göre

// Ağ + bulut + pompa: her turda, gecikmesiz.

agGuncelle(simdi);

agIsle();

bulutGuncelle(simdi);

pompayiGuncelle(simdi);

// SULAMA modu: OTO = bitkinin optimum saatleri; MANUEL = kullanıcı planı.

// Manuel WATER butonu her koşulda çalışır (elle sulama).

if (kdSulamaOto()) bitkiOtoSulamaIsle(ep.otoSulama, ep.otoSulamaAdet, simdi);

else               planGuncelle(simdi);

if (sayfaButonunaBasildi(simdi))  sayfaDegistir();

if (sulamaButonunaBasildi(simdi)) pompayiTetikle(simdi);

static unsigned long sonSensorOkuma = 0;

static bool          fanDurum = false;

static EyleyiciKarari karar = {false, 0, false};

static EkranVerisi   ekran = {};

if (simdi - sonSensorOkuma >= SENSOR_READ_INTERVAL) {

sonSensorOkuma = simdi;

SensorVerisi v = tumSensorleriOku();

int toprakY = toprakNemYuzde(v.toprakHam);

int isikY   = isikYuzde(v.isikHam);

// OTO sulama: toprak ideal bandın ALTINA inince banda çek (bitkiye özel %).

if (kdSulamaOto() && sulamaGerekliYuzde(toprakY, ep.sLo, pompaCalisiyor()))

pompayiTetikle(simdi);

// Fan: BANT hedefli — sıcaklık/nem bandın üstüne çıkınca havalandır, banda döndür.

if (agFanOto()) {

fanDurum      = fanKarariBant(v.nem, v.sicaklik, fanDurum, ep.hLo, ep.hHi, ep.tLo, ep.tHi);

karar.fanAcik = fanDurum;

} else {

karar.fanAcik = agManuelFan();

}

// LED: gece söndür (fotoperiyot/dinlenme); gündüz ışık bandın altındaysa yak.

if (agLedOto()) karar.ledParlaklik = (!gece && isikY < ep.lLo) ? LED_BRIGHTNESS : 0;

else            karar.ledParlaklik = ledParlaklikKarari(0, true, agManuelLed());

karar.alarmAktif = alarmKarari(v.sicaklik, ep.alarmHigh);   // bant+4C = tehlike

// Ekran + API durum snapshot

ekran.sicaklik    = v.sicaklik;

ekran.nem         = v.nem;

ekran.toprakYuzde = toprakY;

ekran.fanAcik     = karar.fanAcik;

ekran.ledParlaklik = karar.ledParlaklik;

ekran.dhtArizali  = !v.dhtGecerli;

ekran.wifiVar     = agBagli();

ekran.ipSonOktet  = agIpSonOktet();

DurumKaydi dk;

dk.sicaklik = v.sicaklik; dk.nem = v.nem;

dk.toprakHam = v.toprakHam; dk.toprakYuzde = toprakY;

dk.isikHam = v.isikHam;     dk.isikYuzde = isikY;

dk.pompa = pompaCalisiyor(); dk.fan = karar.fanAcik; dk.led = karar.ledParlaklik;

dk.alarm = karar.alarmAktif; dk.dhtGecerli = v.dhtGecerli; dk.dhtHata = dhtHataSayisi();

dk.gece = gece; dk.vpd = v.dhtGecerli ? vpdKpa(v.sicaklik, v.nem) : 0.0f;

kdDurumGuncelle(dk);

}

ekran.pompaCalisiyor = pompaCalisiyor();

ekran.pompaKalanSn   = pompaKalanSaniye(simdi);

eyleyicileriUygula(karar, simdi);

ekraniGuncelle(ekran, simdi);

kdLoopKaydet(micros() - loopBasla);   // en yüksek loop süresi (/api/saglik)

}

akillisera/secrets.h.example   -   Credentials template

The committed template for the credentials file. The real secrets.h is listed in .gitignore and has never been committed, so no Wi-Fi password or API key appears anywhere in the repository history.

// secrets.h.example — ŞABLON.

// Kopyala:  cp secrets.h.example secrets.h  ve kendi değerlerini gir.

// secrets.h .gitignore içindedir, repoya yüklenmez. Bu şablon repoda kalır.

// Yalnızca ihtiyaç duyan modüller include eder (network.h, cloud.h). config.h ETMEZ.

#pragma once

// Wi-Fi (Faz 6)

constexpr char WIFI_SSID[]     = "AGINIZIN_ADI";

constexpr char WIFI_PASSWORD[] = "AG_PAROLASI";

// ThingSpeak (Faz 8)

constexpr char TS_WRITE_API_KEY[] = "THINGSPEAK_WRITE_API_KEY";

constexpr char TS_CHANNEL_ID[]    = "THINGSPEAK_CHANNEL_ID";

// TalkBack (Faz 8)

constexpr char TB_ID[]  = "TALKBACK_ID";

constexpr char TB_KEY[] = "TALKBACK_API_KEY";

tests/test_control_logic.cpp   -   Unit test suite

The doctest suite that verifies the pure-logic layer: 83 test cases and 157 assertions covering hysteresis in both sweep directions, the pump cooldown lock, timer-overflow behaviour, button debouncing, command parsing including malformed input, schedule time matching, the per-species bands, the irrigation-volume scaling with its clamps, and an assertion that no two plant species share the same irrigation profile. It builds and runs on a PC with a single g++ command and needs no hardware.

// Host birim testleri — saf kontrol mantığı (control_logic.h)

//

// Derleme + çalıştırma:

//   g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Iakillisera tests/test_control_logic.cpp -o /tmp/tests && /tmp/tests

#define DOCTEST_CONFIG_IMPLEMENT_WITH_MAIN

#include "doctest.h"

#include <cmath>

#include <limits>

#include "control_logic.h"

#include "bitki_veri.h"

// ---------------------------------------------------------------------------

// 1. sulamaGerekli — toprakNem > SOIL_DRY_THRESHOLD (2200) VE pompa kapalı

// ---------------------------------------------------------------------------

TEST_CASE("sulamaGerekli: esigin ustunde ve pompa kapali -> sula") {

CHECK(sulamaGerekli(2201, false) == true);

}

TEST_CASE("sulamaGerekli: esik tam degeri -> sulama yok (ust degil)") {

CHECK(sulamaGerekli(2200, false) == false);

}

TEST_CASE("sulamaGerekli: esigin altinda -> sulama yok") {

CHECK(sulamaGerekli(2199, false) == false);

}

TEST_CASE("sulamaGerekli: kuru ama pompa zaten acik -> tekrar baslatma") {

CHECK(sulamaGerekli(3000, true) == false);

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// 2. pompaSuresiDoldu — simdi - baslangic >= WATERING_DURATION (5000), 32-bit wrap

// ---------------------------------------------------------------------------

TEST_CASE("pompaSuresiDoldu: sure tam doldu (>=)") {

CHECK(pompaSuresiDoldu(5000u, 0u) == true);

}

TEST_CASE("pompaSuresiDoldu: sure dolmadi") {

CHECK(pompaSuresiDoldu(4999u, 0u) == false);

}

TEST_CASE("pompaSuresiDoldu: millis tasmasi — gecen 32 ms, dolmadi") {

// baslangic max'a yakin, simdi wrap sonrasi: 0x10 - 0xFFFFFFF0 = 32 (uint32)

CHECK(pompaSuresiDoldu(0x00000010u, 0xFFFFFFF0u) == false);

}

TEST_CASE("pompaSuresiDoldu: millis tasmasi — gecen 6000 ms, doldu") {

// baslangic 0xFFFFF000, simdi wrap sonrasi 1904 -> gecen 6000

CHECK(pompaSuresiDoldu(1904u, 0xFFFFF000u) == true);

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// 3. fanKarari — histerezis: HUM_HIGH 70, HUM_LOW 60, TEMP_HIGH 35

// ---------------------------------------------------------------------------

TEST_CASE("fanKarari: nem yuksek -> ac") {

CHECK(fanKarari(75.0f, 20.0f, false) == true);

}

TEST_CASE("fanKarari: sicaklik yuksek -> ac") {

CHECK(fanKarari(50.0f, 40.0f, false) == true);

}

TEST_CASE("fanKarari: ikisi de dusuk -> kapat") {

CHECK(fanKarari(50.0f, 20.0f, true) == false);

}

TEST_CASE("fanKarari: histerezis bandi, onceki KAPALI -> kapali kalir") {

CHECK(fanKarari(65.0f, 20.0f, false) == false);

}

TEST_CASE("fanKarari: histerezis bandi, onceki ACIK -> acik kalir") {

CHECK(fanKarari(65.0f, 20.0f, true) == true);

}

TEST_CASE("fanKarari: nem tam 70 (ust degil) bantta -> onceki korunur") {

CHECK(fanKarari(70.0f, 20.0f, false) == false);

CHECK(fanKarari(70.0f, 20.0f, true) == true);

}

TEST_CASE("fanKarari: nem tam 60 (alt degil) bantta -> onceki korunur") {

CHECK(fanKarari(60.0f, 20.0f, true) == true);

CHECK(fanKarari(60.0f, 20.0f, false) == false);

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// 4. ledParlaklikKarari — manuel kırpma; oto: isik<1500 ? 200 : 0

// ---------------------------------------------------------------------------

TEST_CASE("ledParlaklikKarari: manuel deger aynen") {

CHECK(ledParlaklikKarari(0, true, 150) == 150);

}

TEST_CASE("ledParlaklikKarari: manuel ust kirpma 255") {

CHECK(ledParlaklikKarari(0, true, 300) == 255);

}

TEST_CASE("ledParlaklikKarari: manuel alt kirpma 0") {

CHECK(ledParlaklikKarari(0, true, -10) == 0);

}

TEST_CASE("ledParlaklikKarari: oto karanlik -> LED_BRIGHTNESS") {

CHECK(ledParlaklikKarari(1000, false, 0) == 200);

}

TEST_CASE("ledParlaklikKarari: oto aydinlik -> 0") {

CHECK(ledParlaklikKarari(2000, false, 0) == 0);

}

TEST_CASE("ledParlaklikKarari: oto esik tam degeri (alt degil) -> 0") {

CHECK(ledParlaklikKarari(1500, false, 0) == 0);

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// 5. alarmKarari — sicaklik > TEMP_HIGH_THRESHOLD (35)

// ---------------------------------------------------------------------------

TEST_CASE("alarmKarari: ustunde -> alarm") {

CHECK(alarmKarari(36.0f) == true);

}

TEST_CASE("alarmKarari: tam esik -> alarm yok") {

CHECK(alarmKarari(35.0f) == false);

}

TEST_CASE("alarmKarari: altinda -> alarm yok") {

CHECK(alarmKarari(34.0f) == false);

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// 6. sensorDegeriGecerli — NaN/inf degil ve -40..80 araliginda

// ---------------------------------------------------------------------------

TEST_CASE("sensorDegeriGecerli: makul deger") {

CHECK(sensorDegeriGecerli(25.0f) == true);

}

TEST_CASE("sensorDegeriGecerli: NaN -> gecersiz") {

CHECK(sensorDegeriGecerli(std::numeric_limits<float>::quiet_NaN()) == false);

}

TEST_CASE("sensorDegeriGecerli: sonsuz -> gecersiz") {

CHECK(sensorDegeriGecerli(std::numeric_limits<float>::infinity()) == false);

}

TEST_CASE("sensorDegeriGecerli: alt sinir -40 dahil") {

CHECK(sensorDegeriGecerli(-40.0f) == true);

}

TEST_CASE("sensorDegeriGecerli: ust sinir 80 dahil") {

CHECK(sensorDegeriGecerli(80.0f) == true);

}

TEST_CASE("sensorDegeriGecerli: sinir disi alt") {

CHECK(sensorDegeriGecerli(-41.0f) == false);

}

TEST_CASE("sensorDegeriGecerli: sinir disi ust") {

CHECK(sensorDegeriGecerli(81.0f) == false);

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// 7. komutAyristir — metin -> {Komut, deger}

// ---------------------------------------------------------------------------

TEST_CASE("komutAyristir: SULA") {

KomutSonucu r = komutAyristir("SULA");

CHECK(r.komut == Komut::SULA);

CHECK(r.deger == 0);

}

TEST_CASE("komutAyristir: FAN_AC") {

CHECK(komutAyristir("FAN_AC").komut == Komut::FAN_AC);

}

TEST_CASE("komutAyristir: FAN_KAPA") {

CHECK(komutAyristir("FAN_KAPA").komut == Komut::FAN_KAPA);

}

TEST_CASE("komutAyristir: OTO") {

CHECK(komutAyristir("OTO").komut == Komut::OTO);

}

TEST_CASE("komutAyristir: LED_150 -> deger 150") {

KomutSonucu r = komutAyristir("LED_150");

CHECK(r.komut == Komut::LED_AYARLA);

CHECK(r.deger == 150);

}

TEST_CASE("komutAyristir: LED_999 -> ust kirpma 255") {

CHECK(komutAyristir("LED_999").deger == 255);

}

TEST_CASE("komutAyristir: LED_-5 -> alt kirpma 0") {

KomutSonucu r = komutAyristir("LED_-5");

CHECK(r.komut == Komut::LED_AYARLA);

CHECK(r.deger == 0);

}

TEST_CASE("komutAyristir: gecersiz metin -> YOK") {

CHECK(komutAyristir("SACMA").komut == Komut::YOK);

}

TEST_CASE("komutAyristir: bos metin -> YOK") {

CHECK(komutAyristir("").komut == Komut::YOK);

}

TEST_CASE("komutAyristir: nullptr -> YOK") {

CHECK(komutAyristir(nullptr).komut == Komut::YOK);

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// 8. pompaTetiklenebilir — sulama güvenlik kilidi (WATERING_COOLDOWN 60000)

// ---------------------------------------------------------------------------

TEST_CASE("pompaTetiklenebilir: pompa zaten acik -> reddet") {

CHECK(pompaTetiklenebilir(100000u, 0u, true) == false);

}

TEST_CASE("pompaTetiklenebilir: soguma dolmadi (59 sn) -> reddet") {

CHECK(pompaTetiklenebilir(59000u, 0u, false) == false);

}

TEST_CASE("pompaTetiklenebilir: soguma tam siniri (60 sn) -> izin") {

CHECK(pompaTetiklenebilir(60000u, 0u, false) == true);

}

TEST_CASE("pompaTetiklenebilir: soguma gecti (61 sn) -> izin") {

CHECK(pompaTetiklenebilir(61000u, 0u, false) == true);

}

TEST_CASE("pompaTetiklenebilir: ilk tetikleme, sonBitis 0, cok sonra -> izin") {

CHECK(pompaTetiklenebilir(500000u, 0u, false) == true);

}

TEST_CASE("pompaTetiklenebilir: millis tasmasi, gecen 60 sn -> izin") {

// sonBitis 0xFFFF0000, simdi wrap sonrasi: gecen tam 60000

uint32_t sonBitis = 0xFFFF0000u;

uint32_t simdi = sonBitis + 60000u;  // uint32 wrap

CHECK(pompaTetiklenebilir(simdi, sonBitis, false) == true);

}

TEST_CASE("pompaTetiklenebilir: millis tasmasi, gecen 59 sn -> reddet") {

uint32_t sonBitis = 0xFFFF0000u;

uint32_t simdi = sonBitis + 59000u;

CHECK(pompaTetiklenebilir(simdi, sonBitis, false) == false);

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// 9. butonGuncelle / butonBasildi — debounce (BUTTON_DEBOUNCE_MS 50), INPUT_PULLUP

// ---------------------------------------------------------------------------

TEST_CASE("butonGuncelle: temiz basis 50 ms sonra bildirilir") {

ButonDurumu d = {true, true, 0};   // serbest: ham=true, kararli=true

CHECK(butonGuncelle(d, false, 0)  == false);  // yeni ham, henuz kararli degil

CHECK(butonGuncelle(d, false, 49) == false);  // 49 ms < 50

CHECK(butonGuncelle(d, false, 50) == true);   // 50 ms -> gecis bildirilir

CHECK(butonBasildi(d) == true);               // INPUT_PULLUP: kararli false = basili

}

TEST_CASE("butonGuncelle: titresim tek gecis uretir") {

ButonDurumu d = {true, true, 0};

int gecisSayisi = 0;

int t[] = {0, 2, 4, 6, 8};                    // 10 ms icinde 5 kez cirpinma

bool ham[] = {false, true, false, true, false};

for (int i = 0; i < 5; i++) if (butonGuncelle(d, ham[i], t[i])) gecisSayisi++;

// cirpinma sirasinda gecis olmamali

CHECK(gecisSayisi == 0);

// son degisim t=8, kararli hale 50 ms sonra

CHECK(butonGuncelle(d, false, 58) == true);

CHECK(gecisSayisi == 0);

}

TEST_CASE("butonGuncelle: basili tutma tekrar uretmez") {

ButonDurumu d = {true, true, 0};

butonGuncelle(d, false, 0);

CHECK(butonGuncelle(d, false, 50) == true);   // ilk gecis

CHECK(butonGuncelle(d, false, 100) == false); // basili tutuluyor, tekrar yok

CHECK(butonGuncelle(d, false, 5000) == false);

}

TEST_CASE("butonGuncelle: birak-bas iki ayri gecis") {

ButonDurumu d = {true, true, 0};

butonGuncelle(d, false, 0);

CHECK(butonGuncelle(d, false, 50) == true);    // basildi

butonGuncelle(d, true, 100);                    // birakildi (ham degisti)

CHECK(butonGuncelle(d, true, 150) == true);     // serbest gecisi

CHECK(butonBasildi(d) == false);

}

TEST_CASE("butonGuncelle: millis tasmasi sirasinda dogru") {

ButonDurumu d = {false, true, 0xFFFFFFF0u};    // ham=false, kararli henuz true

CHECK(butonGuncelle(d, false, 34u) == true);   // gecen 50 ms (uint32 wrap)

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// 10. sayfaSatirlari — LCD metinleri: tam 16 karakter, ASCII (Türkçe yok)

// ---------------------------------------------------------------------------

static bool asciiVe16(const char* s) {

if (std::strlen(s) != 16) return false;

for (int i = 0; i < 16; i++) if ((unsigned char)s[i] > 126 || (unsigned char)s[i] < 32) return false;

return true;

}

TEST_CASE("sayfaSatirlari: IKLIM normal -> 16 char, ASCII") {

EkranVerisi d = {23.4f, 65.0f, 42, false, 0, false, 0, false, false, 0};

char l1[17], l2[17];

sayfaSatirlari(d, Sayfa::IKLIM, l1, l2);

CHECK(asciiVe16(l1));

CHECK(asciiVe16(l2));

CHECK(std::strncmp(l1, "T:23.4C H:65%", 13) == 0);

}

TEST_CASE("sayfaSatirlari: IKLIM uc degerler tasmadan sigar") {

// en uzun: negatif sicaklik + nem 100 + LED 255

EkranVerisi d = {-40.0f, 100.0f, 100, true, 255, false, 0, false, false, 0};

char l1[17], l2[17];

sayfaSatirlari(d, Sayfa::IKLIM, l1, l2);

CHECK(asciiVe16(l1));               // "T:-40.0C H:100%" 15 -> padli 16

CHECK(asciiVe16(l2));               // "Fan:ACIK LED:255" tam 16

CHECK(std::strncmp(l2, "Fan:ACIK LED:255", 16) == 0);

}

TEST_CASE("sayfaSatirlari: IKLIM DHT arizali -> SENSOR HATASI") {

EkranVerisi d = {0, 0, 0, false, 0, false, 0, true, false, 0};

char l1[17], l2[17];

sayfaSatirlari(d, Sayfa::IKLIM, l1, l2);

CHECK(std::strncmp(l1, "SENSOR HATASI", 13) == 0);

CHECK(asciiVe16(l1));

}

TEST_CASE("sayfaSatirlari: TOPRAK sulama geri sayim") {

EkranVerisi d = {0, 0, 100, false, 0, true, 3, false, false, 0};

char l1[17], l2[17];

sayfaSatirlari(d, Sayfa::TOPRAK, l1, l2);

CHECK(asciiVe16(l1));

CHECK(asciiVe16(l2));

CHECK(std::strncmp(l1, "Toprak: 100%", 12) == 0);

CHECK(std::strncmp(l2, "Sulaniyor 3s", 12) == 0);

}

TEST_CASE("sayfaSatirlari: TOPRAK pompa kapali") {

EkranVerisi d = {0, 0, 42, false, 0, false, 0, false, false, 0};

char l1[17], l2[17];

sayfaSatirlari(d, Sayfa::TOPRAK, l1, l2);

CHECK(std::strncmp(l2, "Pompa: KAPALI", 13) == 0);

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// 11. parlaklikGecerliMi — API girdi doğrulama (0-255)

// ---------------------------------------------------------------------------

TEST_CASE("parlaklikGecerliMi: sinirlar ve disi") {

CHECK(parlaklikGecerliMi(0)   == true);

CHECK(parlaklikGecerliMi(255) == true);

CHECK(parlaklikGecerliMi(128) == true);

CHECK(parlaklikGecerliMi(-1)  == false);

CHECK(parlaklikGecerliMi(256) == false);

CHECK(parlaklikGecerliMi(999) == false);

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// 12. Zamanlı sulama — zamanGecerliMi + sulamaZamaniEslesme (saf)

// ---------------------------------------------------------------------------

TEST_CASE("zamanGecerliMi: gecerli ve gecersiz saatler") {

CHECK(zamanGecerliMi(8, 0)   == true);

CHECK(zamanGecerliMi(23, 59) == true);

CHECK(zamanGecerliMi(0, 0)   == true);

CHECK(zamanGecerliMi(24, 0)  == false);

CHECK(zamanGecerliMi(12, 60) == false);

CHECK(zamanGecerliMi(-1, 0)  == false);

CHECK(zamanGecerliMi(12, -1) == false);

}

TEST_CASE("sulamaZamaniEslesme: eslesen indeks veya -1") {

SulamaZamani liste[] = {{8,0},{12,0},{20,0}};

CHECK(sulamaZamaniEslesme(liste, 3, 8, 0)   == 0);

CHECK(sulamaZamaniEslesme(liste, 3, 12, 0)  == 1);

CHECK(sulamaZamaniEslesme(liste, 3, 20, 0)  == 2);

CHECK(sulamaZamaniEslesme(liste, 3, 12, 1)  == -1);  // dakika tutmuyor

CHECK(sulamaZamaniEslesme(liste, 3, 7, 59)  == -1);

CHECK(sulamaZamaniEslesme(liste, 0, 8, 0)   == -1);  // bos liste

}

TEST_CASE("sulamaZamaniEslesme: 10 ve 17 farkli dongu") {

SulamaZamani liste[] = {{10,0},{17,0}};

CHECK(sulamaZamaniEslesme(liste, 2, 10, 0) == 0);

CHECK(sulamaZamaniEslesme(liste, 2, 17, 0) == 1);

CHECK(sulamaZamaniEslesme(liste, 2, 8, 0)  == -1);

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// 13. ThingSpeak bütçe + TalkBack metin kırpma (Faz 8)

// ---------------------------------------------------------------------------

TEST_CASE("gunlukIstekSayisi: 30 sn ve 15 sn") {

CHECK(gunlukIstekSayisi(30000) == 2880);

CHECK(gunlukIstekSayisi(15000) == 5760);

CHECK(gunlukIstekSayisi(30000) + gunlukIstekSayisi(30000) == 5760);   // limit alti

CHECK(gunlukIstekSayisi(15000) + gunlukIstekSayisi(15000) == 11520);  // limit ustu

}

TEST_CASE("metniKirp: sondaki CRLF temizlenir") {

char b[16] = "SULA\r\n";

metniKirp(b);

CHECK(std::strcmp(b, "SULA") == 0);

}

TEST_CASE("metniKirp: bastaki/sondaki bosluk") {

char b[16] = "  OTO  ";

metniKirp(b);

CHECK(std::strcmp(b, "OTO") == 0);

}

TEST_CASE("metniKirp: LED komutu newline ile") {

char b[16] = "LED_120\n";

metniKirp(b);

CHECK(std::strcmp(b, "LED_120") == 0);

CHECK(komutAyristir(b).komut == Komut::LED_AYARLA);

CHECK(komutAyristir(b).deger == 120);

}

TEST_CASE("metniKirp: bos ve nullptr guvenli") {

char b[4] = "";

metniKirp(b);

CHECK(std::strcmp(b, "") == 0);

metniKirp(nullptr);   // crash olmamali

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// 14. Bitkiye özel kontrol — sulamaGerekliYuzde + parametrik fan/alarm

// ---------------------------------------------------------------------------

TEST_CASE("sulamaGerekliYuzde: esik altinda kuru -> sula") {

CHECK(sulamaGerekliYuzde(39, 40, false) == true);

CHECK(sulamaGerekliYuzde(40, 40, false) == false);

CHECK(sulamaGerekliYuzde(30, 40, true)  == false);

}

TEST_CASE("fanKarari: bitki esikleriyle (lettuce tempHigh 24)") {

CHECK(fanKarari(50.0f, 25.0f, false, 70.0f, 55.0f, 24.0f) == true);

CHECK(fanKarari(50.0f, 20.0f, true,  70.0f, 55.0f, 24.0f) == false);

CHECK(fanKarari(75.0f, 20.0f, false, 70.0f, 55.0f, 24.0f) == true);

}

TEST_CASE("alarmKarari: bitki esigiyle") {

CHECK(alarmKarari(25.0f, 24.0f) == true);

CHECK(alarmKarari(23.0f, 24.0f) == false);

CHECK(alarmKarari(36.0f) == true);

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// 15. etkinParam — büyüme evresi + mevsim eşik kaydırma

// ---------------------------------------------------------------------------

TEST_CASE("etkinParam: vejetatif + ilkbahar = taban bantlar") {

const BitkiParam& tomato = bitkiParam("tomato");   // t18-27 h50-70 s50-75 l60-90

EtkinParam e = etkinParam(tomato, "vejetatif", "ilkbahar", false);

CHECK(e.tHi == 27.0f);

CHECK(e.sLo == 50);

CHECK(e.lLo == 60);

}

TEST_CASE("etkinParam: fide -> daha nemli toprak, az isik, serin") {

const BitkiParam& tomato = bitkiParam("tomato");

EtkinParam e = etkinParam(tomato, "fide", "ilkbahar", false);

CHECK(e.sLo == 60);    // 50+10 topragi daha nemli tut

CHECK(e.lLo == 50);    // 60-10 az isik yeter

CHECK(e.tHi == 25.0f); // 27-2 serin

}

TEST_CASE("etkinParam: meyve+yaz -> cok su, erken fan") {

const BitkiParam& tomato = bitkiParam("tomato");

EtkinParam e = etkinParam(tomato, "meyve", "yaz", false);

CHECK(e.sLo == 68);    // 50+10+8

CHECK(e.tHi == 26.0f); // 27+1-2 erken fan

}

TEST_CASE("sulamaSuresiOlcekle: evre ve mevsim miktari degistirir") {

CHECK(sulamaSuresiOlcekle(8000, false,false, false,false) == 8000);   // taban

CHECK(sulamaSuresiOlcekle(8000, true, false, false,false) == 4800);   // fide x0.6

CHECK(sulamaSuresiOlcekle(8000, false,true,  false,false) == 10400);  // meyve x1.3

CHECK(sulamaSuresiOlcekle(8000, false,false, true, false) == 10000);  // yaz x1.25

CHECK(sulamaSuresiOlcekle(8000, false,false, false,true)  == 5600);   // kis x0.7

}

TEST_CASE("sulamaSuresiOlcekle: sinirlara kirpilir") {

CHECK(sulamaSuresiOlcekle(1000, true, false, false,true) == WATERING_MIN_MS);  // cok kucuk

CHECK(sulamaSuresiOlcekle(14000, false,true, true, false) == WATERING_MAX_MS); // cok buyuk

}

TEST_CASE("bitkiler: sulama sikligi ve miktari GERCEKTEN farkli") {

// her bitkinin (adet, sure) ikilisi benzersiz olmali - hepsi 08:00/5sn olmamali

int n = BITKI_SAYISI;

int ayni = 0;

for (int i = 0; i < n; i++)

for (int j = i + 1; j < n; j++) {

bool ayniAdet = BITKILER[i].otoSulamaAdet == BITKILER[j].otoSulamaAdet;

bool ayniSure = BITKILER[i].sulamaMs == BITKILER[j].sulamaMs;

bool ayniSaat = ayniAdet &&

BITKILER[i].otoSulama[0].saat == BITKILER[j].otoSulama[0].saat &&

BITKILER[i].otoSulama[0].dakika == BITKILER[j].otoSulama[0].dakika;

if (ayniAdet && ayniSure && ayniSaat) ayni++;

}

CHECK(ayni == 0);

}

TEST_CASE("bitkiler: sig kok sik+az, derin kok seyrek+bol") {

const BitkiParam& lettuce  = bitkiParam("lettuce");

const BitkiParam& cucumber = bitkiParam("cucumber");

const BitkiParam& tomato   = bitkiParam("tomato");

const BitkiParam& pepper   = bitkiParam("pepper");

CHECK(cucumber.otoSulamaAdet > tomato.otoSulamaAdet);   // salatalik daha sik

CHECK(lettuce.sulamaMs < tomato.sulamaMs);              // marul daha az su

CHECK(pepper.otoSulamaAdet == 1);                       // biber seyrek

CHECK(pepper.sulamaMs > lettuce.sulamaMs);              // ama daha bol

}

TEST_CASE("etkinParam: gece serin (t band -2)") {

const BitkiParam& tomato = bitkiParam("tomato");

EtkinParam gunduz = etkinParam(tomato, "vejetatif", "ilkbahar", false);

EtkinParam gece   = etkinParam(tomato, "vejetatif", "ilkbahar", true);

CHECK(gece.tHi == gunduz.tHi - 2.0f);

}

TEST_CASE("etkinParam: histerezis bandi korunur") {

const BitkiParam& tomato = bitkiParam("tomato");

EtkinParam e = etkinParam(tomato, "fide", "ilkbahar", false);

CHECK(e.hLo < e.hHi);    // bant ters donmez

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// 16. Bant hedefli fan + VPD

// ---------------------------------------------------------------------------

TEST_CASE("fanKarariBant: banttan yuksek -> ac, banttan dusuk -> kapat, ic -> koru") {

// lettuce band nem[50,70] sic[10,20]

CHECK(fanKarariBant(60, 25, false, 50,70,10,20) == true);   // sic>20 ac

CHECK(fanKarariBant(75, 15, false, 50,70,10,20) == true);   // nem>70 ac

CHECK(fanKarariBant(60, 15, true,  50,70,10,20) == true);   // ikisi de bant ici -> koru(on)

CHECK(fanKarariBant(60, 15, false, 50,70,10,20) == false);  // bant ici -> koru(off)

CHECK(fanKarariBant(45,  8, true,  50,70,10,20) == false);  // ikisi de dusuk -> kapat

CHECK(fanKarariBant(60,  8, true,  50,70,10,20) == true);   // nem bant ici -> koru(on)

}

TEST_CASE("vpdKpa: bilinen deger ~1.27 kPa (25C,60%)") {

float v = vpdKpa(25.0f, 60.0f);

CHECK(v > 1.20f);

CHECK(v < 1.35f);

}

TEST_CASE("vpdKpa: cok nemli -> dusuk VPD") {

CHECK(vpdKpa(22.0f, 95.0f) < 0.2f);

}

TEST_CASE("sayfaSatirlari: SISTEM wifi yok / var") {

EkranVerisi d = {0, 0, 0, false, 0, false, 0, false, false, 0};

char l1[17], l2[17];

sayfaSatirlari(d, Sayfa::SISTEM, l1, l2);

CHECK(std::strncmp(l1, "WiFi:YOK", 8) == 0);

CHECK(std::strncmp(l2, "akillisera.local", 16) == 0);

CHECK(asciiVe16(l2));

d.wifiVar = true; d.ipSonOktet = 42;

sayfaSatirlari(d, Sayfa::SISTEM, l1, l2);

CHECK(std::strncmp(l1, "WiFi:OK .42", 11) == 0);

CHECK(asciiVe16(l1));

}